| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Πληροφορίες : Παπαδόπουλος Χρήστος Ταχ. Δ/νση : Άγιος Στέφανος, εργοτάξιο Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ Τηλ: 2221079604 Email.:christos.papadopoulos@dchalkideon.gr | Χαλκίδα, 31/07/2025 ΤΙΤΛΟΣ: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2025” ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.111.162,45€ (με ΦΠΑ) |
| --- | --- |

ΜΕΛΕΤΗ

«Προμήθειας υλικών για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλκιδέων για το έτος 2025”

προϋπολογισμού: 1.111.162,45€  ευρώ με ΦΠΑ.»

Χαλκίδα, ΙΟΥΛΙΟΣ 2025

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ :

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ΓΕΝΙΚΗ – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

- ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Πληροφορίες : Παπαδόπουλος Χρήστος Ταχ. Δ/νση : Άγιος Στέφανος, εργοτάξιο Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ Τηλ: 2221079604 Email.:christos.papadopoulos@dchalkideon.gr | Χαλκίδα, 31/07/2025 ΤΙΤΛΟΣ: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2025” ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.111.162,45€ (με ΦΠΑ) |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας και της συντήρησης των παγίων εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλκιδέων, κρίνεται αναγκαία η προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση φθορών και την υποστήριξη των λειτουργικών αναγκών τους. Η προμήθεια αφορά την κάλυψη αναγκών συντήρησης στο σύνολο των εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλκιδέων (κοινόχρηστοι χώροι, δημοτικά κτήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ) , οι οποίες διαφοροποιούνται σημαντικά ως προς τη φύση, το είδος των απαιτούμενων υλικών και τις τεχνικές προδιαγραφές.

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια υλικών, στα οποία περιλαμβάνονται οικοδομικά υλικά, πλάκες πεζοδρομίου, σκυρόδεμα, ψυχρή-θερμή άσφαλτος, μεταλλικά στοιχεία, ξυλεία, χρώματα, φωτιστικά, μονωτικά υλικά, συνθετικός χλοοτάπητας,  κλπ για τις ανάγκες εργασιών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων, κοινόχρηστων χώρων, δημοτικών κτιρίων και άλλων υποδομών στο σύνολο του Δήμου Χαλκιδέων για το έτος 2025.

Τα είδη και οι ποσότητες των προς προμήθεια υλικών, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός και η συγγραφή υποχρεώσεων παρουσιάζονται στην παρούσα μελέτη.

Με ποινή αποκλεισμού: θα πρέπει ο ανάδοχος να παραδίδει τα υλικά του συνόλου της μελέτης τμηματικά ή στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαλκιδέων, στο σημείο των εγκαταστάσεων που θα του υποδειχθεί και αφορά την έκταση του Δήμου Χαλκιδέων στο σύνολό της. Η παραγγελία των υλικών θα γίνεται από την Υπηρεσία και σε 24 ώρες θα πρέπει ο ανάδοχος να έχει προσκομίσει τα υλικά που του έχουν ζητηθεί σε συγκεκριμένο σημείο εντός των διοικητικών ορίων το Δήμου Χαλκιδέων.

Η εν λόγω προμήθεια θα βαρύνει των προϋπολογισμό του Δήμου Χαλκιδέων έτους 2025 στους κάτωθι Κ.Α πίστωσης:

| α/α | Κ.Α. | Τίτλος | Ποσό στον προϋπολογισμό (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30-6661.0001 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | 165.280,00 |
| 2 | 30-6662.0001 | Προμήθεια Υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | 230.600,00 |
| 3 | 30-6662.0005 | Προμήθεια υλικών συντήρησης παραλιακών εγκαταστάσεων | 100.000,00 |
| 4 | 30-6662.0006 | Προμήθεια υλικών συντήρησης - συμπλήρωσης κοινοχρήστων χώρων | 112.800,00 |
| 5 | 30-6662.0007 | Προμήθεια υλικών στοιχειώδους συντήρησης επισκευής αθλητικών εγκαταστάσεων | 300.000,00 |
| 6 | 15-6662.0001 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | 100.000,00 |
| 7 | 15-6661.0004 | Υλικά συντήρησης και επισκευής ελαιοχρωματισμών εγκαταστάσεων κτιρίων | 3.000,00 |
| 8 | 15-6661.0008 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Παιδικών σταθμών – ΚΔΑΠ | 100.000,00 |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 1.111.680,00€ |

Για τη βέλτιστη οργάνωση της προμήθειας, τα υλικά ομαδοποιούνται στα παρακάτω τμήματα όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

| α/α | ΤΜΗΜΑΤΑ | CPV |
| --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 1 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 30-6661.0001 |  |
| 1.1 | ΧΡΩΜΑΤΑ | 44810000-1 |
| 1.2 | ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ -ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ | 44111520-2 |
| 1.3 | ΞΥΛΕΙΑ | 03419000-0 |
| 1.4 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | 44313000-7 |
| 1.5 | ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ | 14212200-2 |
| 1.6 | ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ – ΑΣΒΕΣΤΗΣ -ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ | 44114000-2 |
| ΤΜΗΜΑ 2 | Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ΚΑ: 30-6662.0001 KA: 15-6662.0001 |  |
| 2.1 | ΑΣΦΑΛΤΟΣ (ΘΕΡΜΗ - ΨΥΧΡΗ) | 44113620-7 |
| 2.2 | ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ | 44114250-9 |
| 2.3 | ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ | 14212200-2 |
| 2.4 | ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ – ΑΣΒΕΣΤΗΣ -ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ | 44114000-2 |
| 2.5 | ΧΡΩΜΑΤΑ | 44810000-1 |
| 2.6 | ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ -ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ | 44111520-2 |
| 2.7 | ΞΥΛΕΙΑ | 03419000-0 |
| 2.8 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | 44313000-7 |
| ΤΜΗΜΑ 3 | Προμήθεια υλικών συντήρησης παραλιακών εγκαταστάσεων ΚΑ : 30-6662.0005 |  |
| 3.1 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ | 31500000-1 |
| 3.2 | ΟΜΠΡΕΛΕΣ | 39295100-7 |
| 3.3 | ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ – ΑΣΒΕΣΤΗΣ -ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ | 44114000-2 |
| 3.4 | ΞΥΛΕΙΑ | 03419000-0 |
| 3.5 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | 44313000-7 |
| 3.6 | ΧΡΩΜΑΤΑ | 44810000-1 |
| ΤΜΗΜΑ 4 | Προμήθεια υλικών συντήρησης - συμπλήρωσης κοινοχρήστων χώρων ΚΑ : 30-6662.0006 |  |
| 4.1 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ | 31500000-1 |
| 4.2 | ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ | 44114250-9 |
| 4.3 | ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ | 14212200-2 |
| 4.4 | ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ – ΑΣΒΕΣΤΗΣ -ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ | 44114000-2 |
| 4.5 | ΧΡΩΜΑΤΑ | 44810000-1 |
| 4.6 | ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ | 39293400-6 |
| ΤΜΗΜΑ 5 | Προμήθεια υλικών στοιχειώδους συντήρησης επισκευής αθλητικών εγκαταστάσεων ΚΑ : 30-6662.0007 |  |
| 5.1 | ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ | 39293400-6 |
| 5.2 | ΧΡΩΜΑΤΑ | 44810000-1 |
| 5.3 | ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ -ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ | 44111520-2 |
| 5.4 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | 44313000-7 |
| 5.5 | ΑΣΦΑΛΤΟΣ (ΘΕΡΜΗ - ΨΥΧΡΗ) | 44113620-7 |
| ΤΜΗΜΑ 6 | Υλικά συντήρησης και επισκευής ελαιοχρωματισμών εγκαταστάσεων κτιρίων ΚΑ : 15-6661.0004 |  |
| 6.1 | ΧΡΩΜΑΤΑ | 44810000-1 |
| ΤΜΗΜΑ 7 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Παιδικών σταθμών - ΚΔΑΠ ΚΑ : 15-6661.0008 |  |
| 7.1 | ΧΡΩΜΑΤΑ | 44810000-1 |
| 7.2 | ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ -ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ | 44111520-2 |
| 7.3 | ΞΥΛΕΙΑ | 03419000-0 |
| 7.4 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | 44313000-7 |

Η ανωτέρω ομαδοποίηση σε τμήματα κρίνεται απαραίτητη για τους εξής λόγους:

- Εξειδίκευση των υλικών ανάλογα με τη φύση των εγκαταστάσεων και τις απαιτήσεις συντήρησής τους.
- Διαφορετικές τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ποιότητας ανά κατηγορία παγίων.
- Ανάγκη προσφυγής σε εξειδικευμένους προμηθευτές με εμπειρία στο αντικείμενο κάθε κατηγορίας.
- Επιτάχυνση της διαδικασίας προμήθειας και της εκτέλεσης εργασιών συντήρησης.
- Ορθολογική διαχείριση των πόρων του Δήμου και ελαχιστοποίηση του κόστους μέσω στοχευμένων συμβάσεων.

Η κατάτμηση σε τμήματα γίνεται χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των διαδικασιών ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν. 4412/2016. Σε κάθε περίπτωση, θα τηρηθούν τα όρια και οι διαδικασίες που προβλέπονται από τη νομοθεσία για το είδος και το ύψος της κάθε προμήθειας. Συμπερασματικά η ανωτέρω ομαδοποίηση της προμήθειας υλικών ανά κατηγορία παγίων εγκαταστάσεων αποτελεί τη βέλτιστη επιλογή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη κάλυψη των αναγκών του Δήμου.

|  |  | Χαλκίδα, 31/07/2025 |
| --- | --- | --- |
| Ο συντάξας Χρήστος Παπαδόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ4/Α |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η αν. δ/ντρια Τ.Υ.Δ.Χ Δάφνη Παπανέστη Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3/Α |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Πληροφορίες : Παπαδόπουλος Χρήστος Ταχ. Δ/νση : Άγιος Στέφανος, εργοτάξιο Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ Τηλ: 2221079604 Email.:christos.papadopoulos@dchalkideon.gr | Χαλκίδα, 31/07/2025 ΤΙΤΛΟΣ: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2025” ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.111.162,45€ (με ΦΠΑ) |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να έχουν τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

1) ΧΡΩΜΑΤΑ

1) Ακρυλικό χρώμα εσωτερικής τοιχοποιίας

Ύψιστης αντοχής χρώμα εσωτερικής τοιχοποιίας με προσθήκη Κεραμικών Μικροσφαιριδίων της 3Μ™ ιδανικό για βαφή τοίχων σε χώρους που λερώνονται συχνά και απαιτούν αντοχή στο συχνό καθάρισμα και στη στίλβωση, όπως παιδικά δωμάτια, παιδικοί σταθμοί, διάδρομοι, σχολεία κλπ. να είναι πιστοποιημένο με το πληρέστερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Indoor Air Comfort™ GOLD του οργανισμού Eurofins ως Best-In-Class προϊόν στην κατηγορία του με εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές Πτητικών Οργανικών Ενώσεων συνεισφέροντας στην υγιεινή ατμόσφαιρα του χώρου και στην ποιότητα της ζωής και να είναι πιστοποιημένο με V-label ως Vegan προϊόν. Το πιστοποιητικό V-label θα κατατεθεί τρεις ημέρες πριν το διαγωνισμό, επί ποινής αποκλεισμού και δείγμα προϊοντος.

2) 100% Ακρυλικό χρώμα υψηλής ποιότητας για εξωτερική χρήση

Η επιφάνεια να παραμένει καθαρή για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στη συγκέντρωση σκόνης και ρύπων πάνω σε αυτή. Να παρουσιάζει υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες (ήλιος, βροχή) και στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Να έχει περιβαλλοντική δήλωση EPD.

Πυκνότητα ISO2811 @ 25°C 1.29 – 1.43 g/mL*

Ιξώδες ASTM D 562-05 @ 25°C 115 KU (±15)*

Ιξώδες βαφής ASTM D 562-05 @ 25°C 85 KU (±15)

Υδατοαπορρόφηση EN 1062-3:2008 <0.05 Kg/m2 h0.5 Class w3.

3) Αλκυδικό βερνίκι εμποτισμού πολυουρεθάνης ξύλου

Αλκυδικό βερνίκι εμποτισμού πολυουρεθάνης νερού τροποποιημένο με νανοτεχνολογία, με ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 43% βιολογικής προέλευσης συστατικά σύμφωνα με τη μέθοδο ΕΝ16640:2017 επαληθευμένο από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης. Να προστατεύει, να αδιαβροχοποιεί, να διακοσμεί το ξύλο. Να είναι κατάλληλο για εξωτερικές και εσωτερικές ξύλινες επιφάνειες, όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, πέργκολες, φράχτες, επενδύσεις, παγκάκια κλπ. Να είναι κατάλληλο και για παιδικά έπιπλα και παιχνίδια σύμφωνο με το πρότυπο ΕΝ71-3.  Η μέτρηση ποσοστού βιολογικής προέλευσης θα κατατεθεί τρεις ημέρες πριν το διαγωνισμό, επί ποινής αποκλεισμού και δείγμα προϊοντος..

4) Οικολογικό πλαστικό χρώμα εσωτερικών χώρων υψηλής ποιότητας

Οικολογικό πλαστικό χρώμα υψηλής ποιότητας για εσωτερική τοιχοποιία. Φιλικό στον χρήστη και στο περιβάλλον καθώς είναι πιστοποιημένο από το ΑΣΑΟΣ και πληροί τα κριτήρια του οικολογικού σήματος Ecolabel της Ε.Ε. Να μη περιέχει επικίνδυνες χημικές ουσίες και είναι σχεδόν άοσμο. Να είναι πιστοποιημένο με το πληρέστερο ευρωπαϊκό εθελοντικό πρόγραμμα Indoor Air Comfort™ GOLD του οργανισμού Eurofins ως Best-In-Class προϊόν στην κατηγορία του με εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές Πτητικών Οργανικών Ενώσεων συνεισφέροντας στην υγιεινή ατμόσφαιρα του χώρου και την ποιότητα της ζωής. Να έχει περιβαλλοντική δήλωση EPD.

Τύπος Φορέα PAc/PVA-VeoVa

Πυκνότητα ISO2811 @ 25°C 1.3 - 1.5 g/mL

Στερεά κατά βάρος ISO 3251-03 60% (±3)*

Ιξώδες ASTM D 562-05 @ 25°C 110 KU (±20KU)

Ιξώδες βαφής ASTM D 562-05 @ 25°C 85 KU (±15KU)

5) Διάφανο ακρυλικό αστάρι νερού

Διάφανο ακρυλικό αστάρι υδατικής διασποράς για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Να εφαρμόζεται σε νέες αλλά κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες ή βαμμένες με σταθερό υπόβαθρο, όπως τοίχοι, σοβάδες, τσιμεντοσανίδες. Να μειώνει την απορροφητικότητα της επιφάνειας, ενώ παράλληλα ενισχύει την πρόσφυση μεταξύ επιφάνειας και τελικού προϊόντος. Να έχει περιβαλλοντική δήλωση EPD. Να είναι πιστοποιημένο με το πληρέστερο ευρωπαϊκό εθελοντικό πρόγραμμα Indoor Air Comfort™ GOLD του οργανισμού Eurofins.

Τύπος Φορέα Ακρυλικό

Πυκνότητα ISO2811 @ 25°C 1.01 Kg/L (±0.02)

Ιξώδες ASTM D 562-05 @ 25°C 90KU (±10)

pH 8.5 - 9.5

6) Ντουκόχρωμα υψηλών αντοχών για μέταλλα

Ακρυλικά τροποποιημένο αλκυδικό ντουκόχρωμα για εξαιρετικές αντοχές στην ηλιακή ακτινοβολία και υψηλή σκληρότητα. Να διατηρεί την απόχρωση και τη στιλπνότητα σε αντίξοες καιρικές συνθήκες για πολλά χρόνια. Να είναι ιδανικό για εξωτερικές μεταλλικές επιφάνειες όπως γκαραζόπορτες, κάγκελα, μηχανήματα, σιδηροκατασκευές, εργαλεία, βιομηχανικό εξοπλισμό. Να προσφέρει αντισκωριακή προστασία αφού προηγηθεί η βαφή με το κατάλληλο αστάρι.

Τύπος Φορέα Αλκυδικές / ακρυλικές ρητίνες

Πυκνότητα ISO 2811 @ 25°C 0.91-1.23 g/mL

Στερεά κατά βάρος ISO 3251-03 59.5% (±5)

Ιξώδες ASTM D 562-05 @ 25°C 95KU (±20)

Ιξώδες βαφής ASTM D 562-05 @ 25°C 60KU (±15)

Στιλπνότητα @60° ISO 2813

Γυαλιστερό >85GU,  Σατινέ 50GU (±15)

Cross Cut (Πρόσφυση) ISO 2409 Class 0: (<5% αποκόλληση σε μεταλλική επιφάνεια R-36)

7) Διαλυτικό νίτρου

Διαλυτικό για την αραίωση βερνικοχρωμάτων και υποστρωμάτων διαλύτη ενός συστατικού, που πρόκειται να εφαρμοστούν με πινέλο ή ρολό. Το διαλυτικό θα είναι μίγμα οργανικών διαλυτών, αρωματικών υδρογονανθράκων, άχρωμο, διαυγές, αδιάλυτο στο νερό, ιδανικό για την αραίωση χρωμάτων και υποστρωμάτων διαλύτη που πρόκειται να εφαρμοστούν με πινέλο ή ρολό.

8) Διαλυτικό πιστολιού

Προμήθεια διαλυτικού πιστολιού γενικής χρήσης για την αραίωση βερνικοχρωμάτων και υποστρωμάτων διαλύτη ενός ή δύο συστατικών. Το διαλυτικό πιστολιού είναι μίγμα οργανικών διαλυτών, αρωματικών υδρογονανθράκων, άχρωμο, διαυγές, αδιάλυτο στο νερό, ιδανικό για την αραίωση χρωμάτων και υποστρωμάτων διαλύτη που πρόκειται να εφαρμοστούν με πιστόλι.

9) Τσιμεντόχρωμα

Ακρυλικό Τσιμεντόχρωμα νερού για χρωματισμούς επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος υψηλής ποιότητας για εξωτερική χρήση. Λόγω της ειδικής του σύνθεσης και των αντοχών που παρουσιάζει στα αλκάλια συνιστάται ιδιαίτερα για τη βαφή και προστασία κάθε επιφάνειας τσιµέντου όπως εµφανές µπετόν.

10. Αντισκωριακή βαφή (μίνιο)

Αντισκωριακή βαφή διαλύτη με βάση αλκυδικές ρητίνες και ισχυρά αντιδιαβρωτικά πιγμέντα. Θα πρέπει να προσφέρει υψηλή καλυπτικότητα και άριστη πρόσφυση στο μέταλλο, ενω θα πρέπει να έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε αντιδιαβρωτικό πιγμέντο ώστε να παρέχει πλήρη προστασία κατά της οξείδωσης.

11. Προμήθεια πάσης φύσεως μικροϋλικών για τους χρωματισμούς

| ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| Γυαλόχαρτο | Τεμάχια | 200 | 0,30 | 60,00 |
| Σμυριδόπανο | Τεμάχια | 200 | 0,90 | 180,00 |
| Πινέλα διάφορα μεγέθη | Τεμάχια | 200 | 1,20 | 240,00 |
| Ρολά διάφορα μεγέθη | Τεμάχια | 200 | 3,00 | 600,00 |
| Στόκος έτοιμος | kg | 100 | 3,20 | 320,00 |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 1.400,00 |

2) ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ -ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

1) Ακρυλικό ινοπλισμένο, υδαταπωθητικό, παστώδες, διακοσμητικό τελικό επίχρισμα με ενίσχυση σιλικόνης

Διακοσμητικό, έτοιμο προς χρήση, σε μορφή πάστας, οργανικό, ακρυλικό, ινοπλισμένο, διαπνέον τελικό επίχρισμα ενισχυμένο με σιλικόνη. Να εμπεριέχει μικροσφαιρίδια από 100% ανακυκλωμένο γυαλί (Recycled Glass Technology). Να χρησιμοποιείται ως τελικό επίχρισμα του Συστήματος Εξωτερικής Θερμομόνωσης Τοιχοποιίας. Να αντέχει στις υψηλές θερινές και στις χαμηλές χειμερινές θερμοκρασίες, να διατηρεί την ελαστικότητα και τις μηχανικές αντοχές του και να προσφέρει ένα υδρόφοβο, μη ρηγματούμενο φιλμ προστασίας δομικών επιφανειών. Να διατίθεται σε κοκκομετρίες 0,8mm 1,0mm 1,2mm 1,5mm. Οι άνωθεν τεχνικές προδιαγραφές να κατατεθούν 3 μέρες πριν το διαγωνισμό επί ποινής αποκλεισμού και δείγμα προϊόντος.

2) Yβριδική ελαστομερής υγρή μεμβράνη στεγάνωσης ταρατσών

Υβριδική ελαστομερής υγρή μεμβράνη στεγάνωσης ταρατσών υδατικής διασποράς με ρητίνες ακρυλικής και πολυουρεθανικής βάσης. Να προσφέρει ιδανική αδιαβροχοποίηση ταρατσών, Μεγάλη ελαστικότητα, Πολύ καλή αντοχή στη βατότητα, Να μην  κιτρινίζει, να έχει ενισχυμένες μηχανικές αντοχές, Αντοχή στα λιμνάζοντα νερά, Εξαιρετική ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία.

#### ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα ISO2811 @ 25°C 1,28g/mL (±0,05)

Στερεά κατά βάρος ISO 3251 59% (±2)

Ιξώδες ASTM D 562-05 @ 25°C 130KU (±10)

pH 9,0 (±0,5)

Επιμήκυνση κατά τη θραύση (EN ISO 527) >350%

Σκληρότητα SHORE Α 52 (±10)

Τεχνητή γήρανση UVA+Υδρατμοί/2000h (ΕΝ 1062-11) : Φουσκάλες: 0(S0), Ρωγμές: 0(S0), Αποκόλληση: 0(S0)

Θερμοκρασιακό εύρος αντοχής -15oC – 90oC

ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ EN1504-2

Πρόσφυση EN1542 >1,5 N/mm2

Απορρόφηση νερού EN1062-3 <0.1Kg/m2 .h0,5

Διαπερατότητα CΟ2  EN1062-6 Sd >50m  /  Διαπερατότητα υδρατμών EN ISO7783 Sd <5m

3) Ρητινούχο τσιμεντοειδές σύστημα στεγανοποίησης ενός συστατικού

Ρητινούχο, τσιμεντοειδές, επαλειφόμενο, στεγανωτικό ενός συστατικού. Να εμπεριέχει νέας γενιάς υδρόφοβα πολυμερή και επιλεγμένα χαλαζιακά αδρανή, τα οποία προσδίδουν υψηλή υγρομονωτική θωράκιση, μηχανική αντοχή και άριστη πρόσφυση σε δομικά υποστρώματα. Να έχει πιστοποίηση EMICODE EC1PLUS, για την καταλληλότητα σε στεγάνωση δεξαμενών πόσιμου νερού και μετρήθηκε για τη στεγανότητά του σε αρνητικές και θετικές πιέσεις. Κατατάσσεται ως προϊόν / σύστημα προστασίας – επίστρωσης επιφανειών σκυροδέματος σύμφωνα με το πρότυπο EN 1504- 2 & EN 1504-9:2008 (Αρχή MC έλεγχος υγρασίας – Μέθοδος 2.3., Αρχή IR αύξηση ανθεκτικότητας – Μέθοδος 8.3).

#### ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υδρατμοπερατότητα, ΕΝ ISO 7783-2 sD  ≤ 1m : Class I, υδρατμπερατό (λευκό, γκρι)

Τριχοειδής απορρόφηση νερού, ΕΝ 1062-3 w ≤ 0,05kg/m2 h 0,5 , γκρι - w ≤ 0,07kg/m2 h 0,5 , λευκό

Πρόσφυση στο σκυρόδεμα, EN 1542 ≥ 0.90 N/mm2 , γκρι -  ≥ 1.00 N/mm2 , λευκό.

Με μέτρηση στεγανότητας σε θετική και αρνητική πίεση σε 5 bar για 72 ώρες ( εφαρμογή 2mm σε δύο στρώσεις), EN 12390-8 Αύξηση κατά 70% από το σκυρόδεμα.

Με μέτρηση καταλληλότητας για στεγάνωση δεξαμενών πόσιμου νερού, ΕΝ 14944-1:2009, ΕΝ 14944-3:2007, ΕΝ 15768:2015 Πιστοποίηση Report No 33/2024.

Χρώμα Λευκό, Γκρι

Αναλογία ανάμειξης 4.65 lt νερό σε 25 kg

Μέγιστη διάμετρος κόκκου κονιάματος 600μm

Φαινόμενη πυκνότητα ξηρού κονιάματος 1,35±0,05Kg/l

Φαινόμενη πυκνότητα νωπού μείγματος 2,00±0,05Kg/l

Θερμοκρασία εφαρμογής Από +5°C έως +35°C

4) Εποξειδικό αστάρι νερού

Εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών το οποίο θα είναι κατάλληλο για χρήση σε νωπές επιφάνειες. Το προϊόν στεγνώνει με την αντίδραση των δύο συστατικών. Θα πρέπει να παρουσιάζει  υψηλή μηχανική αντοχή  και αντοχή σε τριβή. Δείγμα προϊόντος να κατατεθεί 3 μέρες πριν το διαγωνισμό επί ποινής αποκλεισμού.

5) Ελαστομερής ασφαλτική στεγανωτική μεμβράνη 6.0kg/m²

Ελαστομερής ασφαλτική στεγανωτική μεμβράνη, της οποίας το ασφαλτικό μίγμα αποτελείται από άσφαλτο διυλιστηρίου και ελαστομερές υλικό (SBS). Η μεμβράνη έχει σαν οπλισμό μη υφαντό πολυεστέρα  βάρους 200gr/m² και η πάνω επιφάνειά της θα πρέπει να προστατεύεται από λευκή ψηφίδα .Η κάτω επιφάνεια της καλύπτεται με φίλμ πολυαιθυλενίου κατάλληλο για χρήση φλογίστρου.

#### ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ασφαλτικό μίγμα

- Θα πρέπει να διαθέτει: εξαιρετική αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες, εξαιρετική επιμήκυνση, να είναι απόλυτα υδατοστεγανό και να έχει καλή αντοχή σε όξινες και βασικές ουσίες

Πολυεστερικό ύφασμα

Θα πρέπει να διαθέτει: πολύ καλή αντοχή στον εφελκυσμό και αντίστοιχα μεγάλη επιμήκυνση, καλή  αντοχή στο σχίσιμο με καρφί, πολύ καλή αντοχή στη στατική  φόρτιση

Ορυκτή ψηφίδα

Θα πρέπει να διαθέτει: εξαιρετική προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία, να αυξάνει τη διάρκεια ζωής της μεμβράνης και να μειώνει την εξάπλωση της φλόγας σε περίπτωση φωτιάς

Δείγμα προϊόντος να κατατεθεί 3 μέρες πριν το διαγωνισμό επί ποινής αποκλεισμού σε διάσταση 1x1m.

Οι ιδιότητες του προϊόντος βεβαιώνονται και πιστοποιούνται από  δελτίο δεδομένων (DOP)  που πρέπει να κατατεθεί 3 μέρες πριν το διαγωνισμό επί ποινής αποκλεισμού.

6) Ασφαλτικό συγκολλητικό

Το ασφαλτικό  συγκολλητικό,  σφραγιστικό υλικό  ενός συστατικού θα παρασκευάζεται από  άσφαλτο  σε συνδυασμό  με ελαστομερή πολυμερή, ρητίνες, ειδικά πρόσθετα, πληρωτικά  υλικά και μικρό ποσοστό οργανικού διαλύτη. Η μεμβράνη  που δημιουργείται μετά από την εξάτμιση του διαλύτη θα πρέπει να διατηρεί την πλαστικότητά της σε χαμηλές θερμοκρασίες και να μην προσβάλλεται από αραιά οξέα  ή βάσεις και διάφορα   χημικά  διαβρωτικά  υγρά.

#### ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

##### Χρώμα							Μαύρο

##### Πυκνότητα                                                             	1.45 gr/cm³

##### Αντοχή στην επίδραση διαλυμάτων & οξέων    	καλή

Ποσοστό στερεού υπολείμματος                    	90 %

Αντοχή σε θερμοκρασία                                     	110 °C

Επιμήκυνση στο σημείο θραύσης                        	≥ 200%

#### Δημιουργία επιδερμίδας                                     	20 min

Χρόνος πήξης                                                          	1-10 ημέρες ανάλογα τις καιρικές συνθήκες

Δείγμα προϊόντος να κατατεθεί 3 μέρες πριν το διαγωνισμό επί ποινής αποκλεισμού.

7) Υδατικής βάσης επαλειπτικό  υλικό στεγάνωσης  1 συστατικού ,  πολυουρεθάνης - ασφάλτου

Θα πρέπει να είναι υλικό ενός συστατικού  πολυουρεθάνης  - ασφάλτου υδατικής βάσης. Θα πρέπει να στεγνώνει γρήγορα και να μπορεί να εφαρμοστεί σε μεγάλο πάχος.. Η μεμβράνη που θα σχηματίζεται θα είναι  ενιαία  με μεγάλη ελαστικότητα χωρίς  ενώσεις και αρμούς , με εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες και μεγάλη αντοχή στα χημικά. .

ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  (ΕΝ 1504-2)

Αποχρώσεις                                                                                              	καφέ

Πυκνότητα (EN 2811)                                                                               	1.0-1.05 gr/cm³

Ιξώδες  (Brookfield)  στους 25°C(sp5,50rpm)                                          	7500-9500 cp

Επιμήκυνση (ΕΝ 527 )                                                                              	600%

Τριχοειδής απορρόφηση και  υδατοπερατότητα  w( ΕΝ 1062-3)                0.07 kg/(m².h05)

(απαίτηση   w<0.1 kg/(m².h05) )                                                                                                                          Υδρατμοπερατότητα   Sd (ΕΝ ISO  7783-2)                                               	0.55m ( Class I ) υδρατμοπερατό                                                                                             (απαίτηση Sd <5m  )

Δύναμη πρόσφυσης με δοκιμή εξόλκευσης   (ΕΝ 1542)                            2.29 N/mm²

(απαίτηση για εύκαμπτα συστήματα χωρίς κυκλοφορία 0.8 Ν/mm²)

Αντίδραση στη φωτιά  (ΕΝ 13501-1)                                                       	Κλάση  F

Αντοχή σε κρούση  (ΕΝ 6272-1)                                                                  4 Nm  (Class I)

Αντοχή στην τριβή  (ΕΝ 5470-1)                                                                  761mg   (pass)

(απαίτηση  <3000 mg )

SHORE A (EN 868)                                                                                     75±5

Θερμοκρασιακή αντοχή							από -20°C έως  +110°C

Χρόνος στεγνώματος ( 23°C ,50%RH)                                                       2-3 ώρες στην αφή

Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής                                                             + 5°C

3) ΞΥΛΕΙΑ

1. Σουηδική ξυλεία απλάνιστη

Απλάνιστη σουηδικής ξυλείας για κατασκευές πάσης φύσεως, διαστάσεων  5*15*390

2. Σουηδική ξυλεία απλάνιστη

Απλάνιστη σουηδικής ξυλείας για κατασκευές πάσης φύσεως, διαστάσεων  5*12,5*390

3. Σουηδική ξυλεία πλανισμένη

Πλανισμένη σουηδική ξυλείας για κατασκευές πάσης φύσεως, διαστάσεων  7,5*15*450

4. Σουηδική ξυλεία (Μαδέρια Ευρώπης στεγνωτηρίου)

Μαδέρια διαστάσεων 4,8*24*400 για την συντήρηση ξύλινων κατασκευών πάσης φύσεως

5. Ελατάκια σουηδικά

Σουηδικά ελατάκια που χρησιμοποιούνται ως οικοδομική ξυλεία για την κατασκευή καλουπιών, ως ξυλεία για στέγες, κολώνες περίφραξης κ.α., διαστάσεων  7,5*7,5*300

6. Ραμποτέ σουηδικό

Σουηδικό ραμποτέ, διαστάσεων 1,5*12*390

## 7. Κόντρα πλακέ θαλάσσης σημύδα, wwp, bb/cp 250*125 (διαστάσεις φύλλων) με πάχος 6mm

## Κόντρα πλακέ επενδεδυμένο με ξύλο πάχους  6mm για την επισκευή ξύλινων κουφωμάτων

## 8. Κόντρα πλακέ θαλάσσης σημύδα, wwp, bb/cp 250*125 (διαστάσεις φύλλων) με πάχος 9mm

## Κόντρα πλακέ επενδεδυμένο με ξύλο πάχους 9mm για την επισκευή ξύλινων κουφωμάτων

## 9. Κόντρα πλακέ θαλάσσης σημύδα, wwp, bb/cp 250*125 (διαστάσεις φύλλων) με πάχος 1,2mm

## Κόντρα πλακέ επενδεδυμένο με ξύλο πάχους 1,2mm για την επισκευή ξύλινων κουφωμάτων

## 10. Κόντρα πλακέ θαλάσσης σημύδα, wwp, bb/cp 250*125 (διαστάσεις φύλλων) με πάχος 1,5mm

## Κόντρα πλακέ επενδεδυμένο με ξύλο πάχους 1,5mm για την επισκευή ξύλινων κουφωμάτων

## 11. Κόντρα πλακέ θαλάσσης σημύδα, wwp, bb/cp 250*125 (διαστάσεις φύλλων) με πάχος 1,8mm

## Κόντρα πλακέ επενδεδυμένο με ξύλο πάχους 1,8mm για την επισκευή ξύλινων κουφωμάτων

## 12. Κόντρα πλακέ θαλάσσης σημύδα, wwp, bb/cp 250*125 (διαστάσεις φύλλων) με πάχος 2,1mm

## Κόντρα πλακέ επενδεδυμένο με ξύλο πάχους 2,1mm για την επισκευή ξύλινων κουφωμάτων

13. Μελαμίνη λευκή 16mm

Μελαμίνη λευκή με διαστάσεις 366*183*1,6

14. Μελαμίνη λευκή 18mm

Μελαμίνη λευκή με διαστάσεις 366*183*1,8

15. Μελαμίνη λευκή 8mm

Μελαμίνη λευκή με διαστάσεις 366*183*0,8

16. Προμήθεια μικρουλικών για ξύλινες κατασκευές

| ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| Κόλλα ξύλου | kg | 75 | 4,20 | 315,00 |
| Ξυλόβιδες (3,5 Χ 16) | Συσκευασία (100) | 50 | 5,00 | 250,00 |
| Νοβοπανόβιδες | Συσκευασία (100) | 50 | 5,00 | 250,00 |
| Μεντεσές | Τεμάχια | 50 | 3,50 | 175,00 |
| Γωνίες μεταλλικές από όλα τα διαθέσιμα μεγέθη της αγοράς | Τεμάχια | 600 | 0,50 | 300,00 |
| Γωνίες πλαστικές βαρέως τύπου από όλα τα διαθέσιμα μεγέθη της αγοράς | Τεμάχια | 1000 | 0,14 | 140,00 |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 1.430,00 |

4) ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα υπό προμήθεια μεταλλικά στοιχεία θα έχουν τα κατωτέρω τεχνικά χαρακτηριστικά:

1. Κοιλοδοκοί όλων των διαστάσεων

κοιλοδοκοί όλων των διαστάσεων  κομμένοι στα αιτούμενα από την υπηρεσία μήκη

2. Σιδηροσωλήνες κιγλιδωμάτων

Σιδηροσωλήνες κιγλιδωμάτων γαλβανισμένοι, κομμένοι και τρυπημένοι στις διαστάσεις που θα ζητήσει η Υπηρεσία

3. Γαλβανιζέ πλέγματα πονταριστά σε φύλλα, πάχους 3mm & 4mm

#### Πλέγματα πονταρισμένα σε φύλλα 1.5 Χ 5 Β.Τ. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (5Χ10 Μάτι) 3.0mm Χ 4mm και πάχος 3mm

4. Σιδηρός οπλισμός Β500C και σιδηρό πλέγμα Β500Α

Σιδηρού οπλισμού Β500C  καθώς και σιδηρού πλέγματος Β500Α. Στην τιμή περιλαμβάνεται η διαμόρφωση του οπλισμού και η μεταφορά επί τόπου στο έργο

5. Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή 2,5cm και 3cm

Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή 2,5cm και 3cm βάρους 1,0 kg/m2 από σύρμα κυματοειδές

6. Σωλήνας κατασκευών γαλβανιζέ. Εσωτερικής διαμ. 3/4ins

Σωλήνες κατασκευών γαλβανιζέ 2mm , 6000 mm

7. Σωλήνας κατασκευών γαλβανιζέ. Εσωτερικής διαμ. 1ins

Σωλήνες κατασκευών γαλβανιζέ 2mm , 6000 mm

8. Σωλήνας κατασκευών γαλβανιζέ. Εσωτερικής διαμ. 1 και 1/4ins

Σωλήνες κατασκευών γαλβανιζέ 1mm , 6000 mm

9. Λαμαρίνες γαλβανιζέ αυλακωτές

Λαμαρινών γαλβανιζέ αυλακωτές διαστάσεων 90cm*200cm*0,5mm

10. Λαμαρίνες μαύρες άνευ διαμόρφωσης

Λαμαρίνες μαύρες άνευ διαμόρφωσης διαστάσεων 1mm παχ*3m μηκ.*1,5m

11. Σιδηροσωλήνας γαλβανιζέ μετά ραφής, ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ.1/2ins

Σιδηροσωλήνες γαλβανιζέ μετά ραφής, κομμένοι και τρυπημένοι στις διαστάσεις που θα ζητήσει η υπηρεσία

12. Σιδηροσωλήνας γαλβανιζέ μετά ραφής, ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ.3/4ins

Σιδηροσωλήνες γαλβανιζέ μετά ραφής, κομμένοι και τρυπημένοι στις διαστάσεις που θα ζητήσει η υπηρεσία

13. Σιδηροσωλήνας γαλβανιζέ μετά ραφής, ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ.1ins

Σιδηροσωλήνες γαλβανιζέ μετά ραφής, κομμένοι και τρυπημένοι στις διαστάσεις που θα ζητήσει η υπηρεσία

14. Σιδηροσωλήνας γαλβανιζέ μετά ραφής, ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ. 1 1/4ins

Σιδηροσωλήνες γαλβανιζέ μετά ραφής, κομμένοι και τρυπημένοι στις διαστάσεις που θα ζητήσει η υπηρεσία

15. Σιδηροσωλήνας γαλβανιζέ μετά ραφής, ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ. 1 1/2ins

Σιδηροσωλήνες γαλβανιζέ μετά ραφής, κομμένοι και τρυπημένοι στις διαστάσεις που θα ζητήσει η υπηρεσία

16. Σιδηροσωλήνας γαλβανιζέ μετά ραφής, ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ.2ins

Σιδηροσωλήνες γαλβανιζέ μετά ραφής, κομμένοι και τρυπημένοι στις διαστάσεις που θα ζητήσει η υπηρεσία

17. Σιδηροσωλήνας γαλβανιζέ μετά ραφής, ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ.3ins

Σιδηροσωλήνες γαλβανιζέ μετά ραφής, κομμένοι και τρυπημένοι στις διαστάσεις που θα ζητήσει η υπηρεσία

18. Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής, ISO MEDIUM, βαρύς (μαύρη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ. 1 1/4ins

Σιδηροσωλήνες γαλβανιζέ μετά ραφής, κομμένοι και τρυπημένοι στις διαστάσεις που θα ζητήσει η υπηρεσία

19. Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής, ISO MEDIUM, βαρύς (μαύρη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ. 2ins

Σιδηροσωλήνες γαλβανιζέ μετά ραφής, κομμένοι και τρυπημένοι στις διαστάσεις που θα ζητήσει η υπηρεσία

20. Προμήθεια μικροϋλικών για συντήρηση μεταλλικών κατασκευών

|  | ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| 1 | Καρόβιδες γαλβανιζέ Μ8 Χ 40 με ροδέλες & παξιμάδια, σε συσκ. των 100 τεμ. | τεμάχιο | 10 | 9,65 | 96,50 |
| 2 | Καρόβιδες γαλβανιζέ Μ8 Χ 60 με ροδέλες & παξιμάδια, σε συσκ. των 100 τεμ. | τεμάχιο | 10 | 9,80 | 98,00 |
| 3 | Καρόβιδες γαλβανιζέ Μ8 Χ 70 με ροδέλες & παξιμάδια, σε συσκ. των 100 τεμ. | τεμάχιο | 10 | 11,50 | 115,00 |
| 4 | Καρόβιδες γαλβανιζέ Μ8 Χ 100 με ροδέλες & παξιμάδια, σε συσκ. των 100 τεμ. | τεμάχιο | 10 | 16,00 | 160,00 |
| 5 | Καρόβιδες γαλβανιζέ Μ8 Χ 120 με ροδέλες & παξιμάδια, σε συσκ. των 100 τεμ. | τεμάχιο | 10 | 19,00 | 190,00 |
| 6 | Καρόβιδες γαλβανιζέ Μ8 Χ 180 με ροδέλες & παξιμάδια, σε συσκ. των 100 τεμ. | τεμάχιο | 10 | 27,00 | 270,00 |
| 7 | Καρόβιδες γαλβανιζέ Μ6 Χ 40 με ροδέλες & παξιμάδια, σε συσκ. των 100 τεμ. | τεμάχιο | 10 | 5,20 | 52,00 |
| 8 | Καρόβιδες γαλβανιζέ Μ6 Χ 60 με ροδέλες & παξιμάδια, σε συσκ. των 100 τεμ. | τεμάχιο | 10 | 6,00 | 60,00 |
| 9 | Καρόβιδες γαλβανιζέ Μ6 Χ 70 με ροδέλες & παξιμάδια, σε συσκ. των 100 τεμ. | τεμάχιο | 10 | 10,00 | 100,00 |
| 10 | Καρόβιδες γαλβανιζέ Μ6 Χ 100 με ροδέλες & παξιμάδια, σε συσκ. των 100 τεμ. | τεμάχιο | 10 | 9,00 | 90,00 |
| 11 | Καρόβιδες γαλβανιζέ Μ6 Χ 120 με ροδέλες & παξιμάδια, σε συσκ. των 100 τεμ. | τεμάχιο | 10 | 10,00 | 100,00 |
| 12 | Στρυφώνια γαλβανιζέ Μ8 Χ 70, σε συσκ. των 100 τεμ. | τεμάχιο | 10 | 6,50 | 65,00 |
| 13 | Στρυφώνια γαλβανιζέ Μ8 Χ 90, σε συσκ. των 100 τεμ. | τεμάχιο | 10 | 7,50 | 75,00 |
| 14 | Στρυφώνια γαλβανιζέ Μ8 Χ 100, σε συσκ. των 100 τεμ. | τεμάχιο | 10 | 10,00 | 100,00 |
| 15 | Στρυφώνια γαλβανιζέ Μ8 Χ 120, σε συσκ. των 100 τεμ. | τεμάχιο | 10 | 12,00 | 120,00 |
| 16 | Ούπα πλαστικά Μ6, σε συσκ. των 100 τεμ. | τεμάχιο | 10 | 0,90 | 9,00 |
| 17 | Ούπα πλαστικά Μ8, σε συσκ. των 100 τεμ. | τεμάχιο | 10 | 1,10 | 11,00 |
| 18 | Ούπα πλαστικά Μ10, σε συσκ. των 100 τεμ. | τεμάχιο | 10 | 1,20 | 12,00 |
| 19 | Ούπα πλαστικά Μ12, σε συσκ. των 100 τεμ. | τεμάχιο | 10 | 3,00 | 30,00 |
| 20 | Ούπα μεταλλικά Μ10 Χ 120, σε συσκ. των 100 τεμ. | τεμάχιο | 2 | 22,00 | 44,00 |
| 21 | Ούπα μεταλλικά Μ16 Χ 150, σε συσκ. των 100 τεμ. | τεμάχιο | 2 | 84,00 | 168,00 |
| 22 | Δίσκοι κοπής INOX / Φ125 | τεμάχιο | 20 | 0,90 | 18,00 |
| 23 | Δίσκοι κοπής INOX / Φ115 | τεμάχιο | 20 | 0,90 | 18,00 |
| 24 | Ηλεκτρόδια βασικά 2,5mm | Kg | 100 | 2,15 | 215,00 |
| 25 | Ηλεκτρόδια βασικά 3mm | Kg | 100 | 2,10 | 210,00 |
| 26 | Στράντζα γαλβανιζέ 6m / 30x30x2mm | τεμάχιο | 15 | 16,00 | 240,00 |
| 27 | Μεταλλικοί σύρτες 4mm | τεμάχιο | 30 | 2,00 | 60,00 |
| 28 | ΣΕΤ Τρυπάνια SDS (6mm-6,5mm-8mm-10mm-12mm-16mm & 20mm) | τεμάχιο | 5 | 8,50 | 42,50 |
| 29 | ΣΕΤ Τρυπάνια σιδήρου κοβαλτίου (6mm-6,5mm-8mm-10mm-12mm & 16mm) | τεμάχιο | 5 | 4,77 | 23,85 |
| 30 | ΣΕΤ Τρυπάνια σιδήρου (3mm-4mm- 5mm-6mm-6,5mm-8mm-10mm & 12mm) | τεμάχιο | 5 | 3,30 | 16,50 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 2.809,35 |

5) ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ

### 1. Άμμος ποταμίσια (Φυσική άμμος)

- Προέλευση: Από φυσικά ποτάμια, συνήθως μη θραυστή.

- Κοκκομετρία: 0 – 4 mm (συνήθως).

- Καθαρότητα: Χωρίς οργανικές ή αργιλώδεις προσμίξεις (δοκιμή μπλε μεθυλενίου < 1.5 g/kg).

- Αντοχή σε τριβή (Los Angeles): ≤ 40%.

- Πρότυπο: ΕΝ 12620 (για σκυρόδεμα), ΕΛΟΤ 408.

### 2. Άμμος λατομείου (Θραυστή άμμος)

- Προέλευση: Θραύση ασβεστολιθικού ή γρανιτικού πετρώματος.

- Κοκκομετρία: 0 – 4 mm.

- Σχήμα κόκκων: Γωνιώδεις (λόγω θραύσης).

- Καθαρότητα: Μέγιστο ποσοστό λεπτόκοκκων (<0,063 mm) συνήθως < 10%.

- Χρήση: Καταλληλότητα για σκυρόδεμα βάσει δοκιμών προσφυτικότητας με τσιμέντο.

### 3. Χαλίκι – 3Α

- Μίγμα άμμου και χαλικιού ή θραυστού υλικού, κοκκομετρικής διαβάθμισης 0 – 63 mm.

- Χρήση: Υλικά υπόβασης ή βάσης οδοστρωσίας.

- Πρότυπα: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-01-01-00 / ΕΝ 13242.

- CBR (δείκτης φέρουσας ικανότητας): > 20%.

- Φυσικά χαρακτηριστικά: Δοκιμές φθοράς (Los Angeles ≤ 40%).

4. Γαρμπίλι (4–8 mm ή 8–16 mm)

- Προέλευση: Φυσικό ή θραυστό.

- Χρήση: Σκυρόδεμα, υποστρώματα δαπέδων, διακοσμητικά.

- Καθαρότητα: Μη οργανικά, απαλλαγμένα από σκόνη και αργίλους.

- Πυκνότητα: ~1600–1800 kg/m³.

- Πρότυπα: ΕΝ 12620.

5. Ψιλό γαρμπίλι / Χαλαζιακή άμμος

- Κοκκομετρία: 0,1 – 2 mm (χαλαζιακή άμμος).

- Καθαρότητα: > 90% SiO₂.

- Χρήση: Λεπτά κονιάματα, χυτά δάπεδα, φίλτρα.

- Ειδικό βάρος: ~2.65 g/cm³.

- Απαιτείται: Απαλλαγή από σιδηρούχα οξείδια, οργανικά και άργιλο.

6. Θραυστό υλικό (3Α, υλικά επίχωσης)

- Ορισμός: Μίγμα θραυστών υλικών με συνεχές κοκκομετρικό φάσμα (0 – 63 mm).

- Χρήση: Επιστρώσεις οδών, επιχωματώσεις, βάσεις.

- CBR: ≥ 30%.

- Δείκτης πλαστικότητας: < 6.

- Απαιτείται: Καλή διαβάθμιση, σταθερότητα όγκου, μη φουσκωσιγενές.

7. Κροκάλα (40–60 mm)

- Προέλευση: Ποτάμια ή λατομειακά πετρώματα.

- Χρήση: Υποστρώματα δρόμων, αποστραγγιστικά, διακόσμηση.

- Μηχανικές ιδιότητες: Los Angeles < 35–40%.

- Καθαρότητα: Χωρίς άργιλο, οργανικά υλικά, σκόνη.

### 8. Χώμα λατομείου (μπάζωμα)

- Προέλευση: Προϊόντα εκσκαφών, πηλώδη-αμμώδη υλικά.

- Χρήση: Επιχώσεις, γεμίσματα.

- Απαιτείται να είναι:

  - Χωρίς σκουπίδια, οργανικά, ή μεγάλα θραύσματα.

  - Μέγιστο ποσοστό αργίλων: < 30% (κατά περίπτωση).

  - CBR ≥ 8–10% για απλές επιχωματώσεις.

6) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ – ΑΣΒΕΣΤΗΣ -ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

1)Σακί τσιμέντο 25 κιλά 7€

Το σακευμένο τσιμέντο HERACLES ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ (σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 197-1), είναι τύπου CEM II / B-M (W-L) κατηγορίας αντοχής 32,5 R – ταχεία ανάπτυξη αντοχών. Πρόκειται για ένα τσιμέντο υψηλών πρώιμων αντοχών κατάλληλο για όλες τις οικοδομικές εφαρμογές (έργα πολιτικού μηχανικού, οικοδομικά έργα, έτοιμο σκυρόδεμα και προϊόντα σκυροδέματος, σοβάτισμα, παραθαλάσσιο σκυρόδεμα και ογκώδεις κατασκευές). Το HERACLES ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις των κατασκευών για αντοχή και μεγάλη διάρκεια ζωής. Διατίθεται σε σάκους των 50, 40, 25 και 20 κιλών καθώς και σε Big Bags (μεγάσακους). Παράλληλα, το 25κιλο σακευμένο τσιμέντο HERACLES ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ κυκλοφορεί σε νέα συσκευασία με εύκολο άνοιγμα για μεγαλύτερη ευκολία στη χρήση και σε κορυφαία σχέση ποιότητας-τιμής.

2) Σκυρόδεμα C12/15

Η Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου σκυροδέματος C12/15 θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ-2016).

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C12/15

Σκυρόδεμα γενικής χρήσεως. Συνίσταται η κοκκομετρική καμπύλη του μίγματος των αδρανών να

βρίσκεται στην υποζώνη Δ και κατά το δυνατόν στην μέση της καμπύλης (εξαιρετική περιοχή).

Εντός της υποζώνης Ζ μόνο για άοπλο σκυρόδεμα, ενώ στο κάτω μέρος της υποζώνης Δ για

αντοχή του σκυροδέματος σε τριβή και απότριψη. Μέγιστος κόκκος σκυροδέματος 31,5 mm και

οπωσδήποτε < 1/3 του πάχους του στοιχείου σκυροδέματος. Λόγος νερού/τσιμέντου σε καμία

περίπτωση μεγαλύτερος από 0,7. Η ποσότητα τσιμέντου θα είναι min 270 kgr/m3 οπλισμένου

σκυροδέματος για επιχρισμένο σκυρόδεμα και 300kgr/m3 οπλισμένου σκυροδέματος για

ανεπίχριστο. Η εργασιμότητα και κάθιση S1-S5 θα καθοριστεί (S2 ή S3 για συνήθη χρήση) και με

την προϋπόθεση αντλητού σκυροδέματος ή μη. Κατηγορία έκθεσης για μη παραθαλάσσιες

περιοχές.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

1. Το τσιμέντο πρέπει να συμφωνεί με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1 και να φέρει

σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο αυτό και τις διατάξεις του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ)

305/2011 και να παρέχεται η δήλωση επιδόσεων, στην ελληνική γλώσσα, με τα εκάστοτε ισχύοντα

τεχνικά χαρακτηριστικά του τσιμέντου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κανονισμού

(ΕΕ) 305/2011 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 574/2014.

2. Τα Αδρανή υλικά πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 και να

φέρουν την σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο αυτό και τις διατάξεις του άρθρου 9 του

κανονισμού (ΕΕ) 305/2011. Οι γεωμετρικές, φυσικές και χημικές απαιτήσεις τους σύμφωνα με τον

ΚΤΣ-2016.

3. Το νερό ανάμιξης που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου

ΕΛΟΤ ΕΝ 1008. Νερό πόσιμο προερχόμενο από το δίκτυο ύδρευσης, θεωρείται κατάλληλο και δεν

χρειάζεται έλεγχο. Νερό άλλης προέλευσης (υπόγεια νερά κ.λ.π) μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο

εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1008.

ΛΗΨΗ ΔΟΚΙΜΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΙ-ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΙ

Οι έλεγχοι και οι επανέλεγχοι του σκυροδέματος στο έργο καθώς και οι επανέλεγχοι οι οποίοι

ενδεχομένως θα απαιτηθούν θα εκτελεστούν σύμφωνα με το κεφ. Γ (ΚΤΣ-2016) (αριθμός κυβικών

δοκιμίων, μέθοδοι και λήψη κυλινδρικών δοκιμίων για επανέλεγχο σε σκληρυμένο σκυρόδεμα

κ.λ.π. ανάλογως του είδους σκυροδέματος Εργοστασιακό σκυρόδεμα με ή χωρίς πιστοποίηση

ελέγχου παραγωγής ή Εργοταξιακό σκυρόδεμα). Σημειώνεται πως το κόστος των ελέγχων (λήψη

δοκιμίων, συντήρηση, μεταφορά και το κόστος των εργαστηριακών ελέγχων, καθώς και των

απαραίτητων μελετών), επιβαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. Οι λοιπές αποζημιώσεις θα

ακολουθούν τα οριζόμενα στο ΚΕΦ. Ε’ του ΚΤΣ-2016.

Στην τιμή του προϋπολογισμού περιλαμβάνεται η χρήση αντλίας ώστε να μεταφερθεί το σκυρόδεμα σε οποιοδήποτε σημείο του Δήμου Χαλκιδέων ζητηθεί από την Υπηρεσία σύμφωνα με τις ανάγκες των τεχνικών έργων που θα εκτελούνται.

3)Ασβεστοπολτός για οικοδομική χρήση, κατάλευκος, πηκτός, σβησμένος ασβέστης, έτοιμος προς χρήση

4) Επισκευαστικός στόκος εξομάλυνσης, πολλαπλών χρήσεων (3in1) σε μορφή σκόνης

Να εμπεριέχει τσιμέντο, τροποποιημένες ρητίνες, τελευταίας τεχνολογίας πρόσθετα καθώς κι επιλεγμένα δραστικά ανόργανα συνδετικά τα οποία προσδίδουν στο προϊόν τον μοναδικό συνδυασμό 3 δυνατοτήτων: επισκευή – γέμισμα – εξομάλυνση, με ταυτόχρονη διασφάλιση μηδενικής συρρίκνωσης, εξαιρετικής εργασιμότητας, πρόσφυσης και ικανότητας τριψίματος. Με λείο φινίρισμα, εφάμιλλο των στόκων σπατουλαρίσματος. Η υψηλή θιξοτροπία του να επιτρέπει την εφαρμογή σε πάχη 2-20mm (τοπικά 40mm), αποτελώντας ιδανική τεχνική λύση σε περιπτώσεις που απαιτούνται αυξημένα πάχη.

Οι άνωθεν τεχνικές προδιαγραφές να κατατεθούν 3 μέρες πριν το διαγωνισμό επί ποινής αποκλεισμού και δείγμα προϊοντος..

5) Ρητινούχο, λεπτόκοκκο, ινοπλισμένο, θιξοτροπικό, επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος μεγάλων αντοχών

Ρητινούχο, λεπτόκοκκο, θιξοτροπικό, επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού, ενισχυμένο με προηγμένες ρητίνες πρόσφυσης και θιξοτροπίας καθώς και με ίνες πολυπροπυλενίου. Να εμπεριέχει φυσικές υδραυλικές συνδετικές ύλες ανακύκλωσης (Recycled Green Technology) και ανόργανα φυλλοπυριτικά πρόσθετα τα οποία βελτιώνουν την εργασιμότητα, ρυθμίζουν τους μηχανισμούς  ενυδάτωσης-συρρίκνωσης και να βελτιώνουν τις μηχανικές αντοχές. Με χαμηλές εκπομπές πτητικών κατά EMICODE EC1PLUS και να καλύπτει και τις προδιαγραφές της πιστοποίησης BREEAM GN22 (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), που είναι από τα πιο διαδεδομένα και αυστηρά διεθνή συστήματα πιστοποίησης βιωσιμότητας για κτήρια και έλαβε περιβαλλοντική δήλωση EPD. Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος τύπου PCC R3 κατά ΕΝ 1504-3 & EN 1504-9:2008 (Αρχή 3 Αποκατάσταση Σκυροδέματος – Μέθοδοι 3.1 & 3.2, Αρχή 4 Ενίσχυση Δομικών Στοιχείων – Μέθοδος 4.4, Αρχή 7 Διατήρηση & Αποκατάσταση Παθητικότητας – Μέθοδοι 7.1 & 7.2

7) ΑΣΦΑΛΤΟΣ (ΘΕΡΜΗ - ΨΥΧΡΗ)

1)  Ασφαλτικό υλικό ψυχρής εφαρμογής

Είναι ένα μείγμα κατασκευασμένο από ειδικά επεξεργασμένη άσφαλτο με εξελιγμένα χημικά συστατικά, απρόσβλητο από αραιά διαλύματα οξέων και βάσεων, δεν περιέχει οργανικούς διαλύτες, δεν επηρεάζεται από άλατα του υπεδάφους, (μη τοξικό, ερεθιστικά ή διαβρωτικά υλικά) μη επιβλαβές για την υγεία των εργαζομένων και τη δημόσια υγιεινή, χωρίς να απαιτείται ειδικός εξοπλισμός, με ευαίσθητα στην πίεση πλαστικά και αδρανή υλικά.

Θα πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και να μη χρειάζεται ανάμιξη του υλικού. Θα πρέπει να είναι έτοιμο και ακίνδυνο στην χρήση του και να μην απαιτείται καμία προετοιμασία της επιφάνειας που θα εφαρμοστεί. Όλο το υλικό θα πρέπει να είναι προς χρήση (μηδενική απώλεια υλικού), ενώ θα πρέπει να εφαρμόζεται χωρίς ειδικό εξοπλισμό ή ειδικευμένο προσωπικό και η απόδοση στην κυκλοφορία της επισκευασμένης επιφάνειας να είναι άμεση.

Δεν θα επηρεάζεται από ακραίες θερμοκρασίες, χιόνι, παγετό ή βροχή. Θα πρέπει να  παραμένει ελαστικό για μακρύ χρονικό διάστημα μετά την χρήση του χωρίς να δημιουργεί κανένα πρόβλημα στην κυκλοφορία. Τέλος δε θα πρέπει να παρουσιάζει ρωγμές λόγω θερμοκρασιακών συστολών-διαστολών, να μην αποκολλάται από το οδόστρωμα και να μην παρασύρεται από τα ελαστικά των αυτοκινήτων.

Το Ασφαλτικό υλικό ψυχρής εφαρμογής πρέπει να παραδοθεί χύδην ή σε συσκευασία μεγασάκων (big-bag) σε οποιαδήποτε ποσότητα ζητηθεί από τη υπηρεσία και για την συγκεκριμένη απαίτηση θα πρέπει ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει βεβαίωση του εργοστασίου-εργοταξίου παραγωγής ή του αντιπρόσωπου πώλησης του προϊόντος (αυτό θα προκύπτει από σύμβαση του αντιπροσώπου με το εργοστάσιο-εργοτάξιο παραγωγής) επί ποινή αποκλεισμού.

2) Θερμή άσφαλτος

Κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων και στρώσεων αλλαγής επικλίσεων, καθώς και κατασκευή ταπητιδίων και επουλώσεις λάκκων σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος

 η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την ζητούμενη σύνθεση

 η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου και η διάστρωσή του

 η σταλία των μεταφορικών μέσων

 η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώστε να προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα

 η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.

 οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώματα (όπως π.χ. δημιουργία τριγωνικών εγκοπών κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισμα, απομάκρυνση των προϊόντων, που προέρχονται από αυτές τις εργασίες κλπ.).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η αξία της ασφάλτου αλλά και η τυχόν απαιτούμενη ασφαλτική

προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη. Η επιμέτρηση θα γίνεται με βάση ζυγολόγια προσκομιζομένου προς διάστρωση ασφαλτομίγματος. Η τιμή του προϋπολογισμού είναι ανά τόνο διαστρωθέντος ασφαλτομίγματος

8) ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ

Οι πλάκες πεζοδρομίου θα είναι σύμφωνες με την ΕΤΕΠ 1501-05-02-02-00

Οι προκατασκευασμένες πλάκες από σκυρόδεμα που προορίζονται για πλακόστρωση πεζοδρομίων και γενικά επιφανειών επί των οποίων δεν προβλέπεται κυκλοφορία οχημάτων, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 1339. Ιδιαιτέρως ενδιαφέρει η συμμόρφωση των πλακών με τα κριτήρια που αναφέρονται στην ανοχή των διαστάσεων, αντοχή σε θλίψη, φθορά σε τριβή και στην υδατοαπορροφητικότητα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συμμορφώνονται με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13369. Οι διαστάσεις των πλακών θα είναι 40*40* cm και πάχος 3 εκ.

Αν κατά την μεταφορά διαπιστωθεί ότι τα παραδοτέα υλικά έχουν υποστεί ζημιά, αυτά θα απομακρύνονται αμέσως και θα αντικαθίστανται με ευθύνη του αναδόχου. Το κόστος της αντικατάστασης θα βαρύνει τον ανάδοχο. Η εταιρεία προέλευσης θα διαθέτει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ISO για την εταιρεία και CE προϊόντων, τα οποία θα είναι σε ισχύ και κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και κατά την υποβολή τους.

9) ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

1,Το φωτιστικό εξωτερικού χώρου θα πρέπει να έχει σώμα από αλουμίνιο με ανοξείδωτες βίδες, να είναι πρασίνου χρώματος διασκορπιστήρα	 με διάφανο πολυκαρμπονικό βαμένο με πολυεστερικη πούδρα βαφή  και λυχνιολαβη	Ε27 να έχει  διαστάσεις	μήκος 23cm ύψος 78cm

το οπτικό  του σύστημα πολυεπίπεδος αντανακλαστηρας από καθαρό ανοδιομενο αλουμίνιο

να έχει βαθμό στεγανότητας	ip 67 και αντοχή σε κρούση	ικ10  να προσκομιστούν   πιστοποιητικά                           iso 9001:2015 , iso 14001:2015 εργοστασίου παράγωγης"  στην τεχνικη προσφορά επί ποινή αποκλεισμού.

2 Φωτιστικό σώμα αλουμίνιου χρώματος πορτοκαλί RAL 2004 μήκος 30 εκ  πλάτος 20 εκ. με βαθμό στεγανότητας; IP 65 η λυχνιολαβή Ε40 με  διασκορπηστήρα διάφανο ακρυλικό και στήριξη σε βραχίονα Φ 48/60 να προσκομιστούν   πιστοποιητικά          iso 9001:2015 , iso 14001:2015 εργοστασίου παράγωγης"  στην τεχνική προσφορά επι ποινή αποκλεισμού.

Οι άνωθεν τεχνικές προδιαγραφές να κατατεθούν 3 μέρες πριν το διαγωνισμό επί ποινής αποκλεισμού και δείγμα προϊοντος.

10) ΟΜΠΡΕΛΕΣ

Επαγγελματική Ομπρέλα Παραλίας υπερβαρέως τύπου, με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διάμετρος 250cm
Ψάθινη ομπρέλα 
Υπέρ-βαρέως τύπου – Αντοχή σε ισχυρούς ανέμους 
Ανθεκτικός σκελετός με αντιανεμικές αντηρίδες και διπλό κολάρο στήριξης
Εγχώριο καλάμι διπλής επένδυσης – 4απλή πλέξη 
Πάχος ξύλινου στύλου: 8 εκ. και ύψος 2,20μέτρα

11_ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ

Ο πλαστικός τάπητας θα είναι κατασκευασμένος από ίνες πολυαιθυλενίου (100%) τελευταίας γενιάς, δύο τουλάχιστον αποχρώσεων του πράσινου, με προστασία κατά των υπεριωδών ακτινών και της ζέστης, ελαχίστου συνολικού πάχους Εξήντα (60) χλστ ±5%..

Ο χλοοτάπητας πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

|  | Απαίτηση | Ελάχιστες απαιτήσεις |
| --- | --- | --- |
| 1 | Τύπος προϊόντος | Συνθετικός χλοοτάπητας |
| 2 | Σύνθεση | PE (πολυαιθυλένιο ) |
| 3 | Ύψος χλοοτάπητα | 60mm |
| 4 | Τύπος ίνας | Diamond shape |
| 5 | Πλάτος ύφανσης | 1,30 mm |
| 6 | Πάχος ίνας | 320 μm |
| 7 | Βάρος πέλους | 1.310 g/m² |
| 8 | Αριθμός ινών πέλους/m² | 98.280 ίνες /m² |
| 9 | Βάρος νήματος σε decitex | 12.000 Dtex |
| 10 | Πυκνότητα | 8.190 κόμποι /m² |
| 11 | Βάρος υπόβασης | 1.000g/m² |
| 12 | Συνολικό τάπητα | 2.570 g/m² |

Οι ζητούμενες προδιαγραφές των προσφερόμενων τύπων τεχνητού χλοοτάπητα θα αποδεικνύονται με τα κάτωθι απαιτούμενα πιστοποιητικά τα οποία ο υποψήφιος προμηθευτής οφείλει να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού:

Απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα επί ποινή αποκλεισμού

Προς απόδειξη των παραπάνω χαρακτηριστικών  το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να διαθέτουν επί ποινή αποκλεισμού τις πιο κάτω προϋποθέσεις και πιστοποιήσεις:

1.Ο συνθετικός χλοοτάπητας να είναι ευρωπαϊκής καταγωγής

2.Οι ζητούμενες προδιαγραφές θα πιστοποιούνται από το FIFA LABORATORY TEST REPORT

3.Πιστοποίηση γηπέδου FIFA QUALITY Ή FIFA QUALITY PRO οπουδήποτε στον κόσμο της προσφερόμενης ποιότητας

4.Πιστοποίηση τουλάχιστον ενός γηπέδου FIFA QUALITY Ή FIFA QUALITY PRO στην Ελλάδα οποιασδήποτε ποιότητας του εργοστασίου παραγωγής

5.Εργαστηριακό τεστ κατά DIN 18035-7 (2015) του κατασκευαστή του εργοστασίου παραγωγής

6.Πιστοποιητικό κατά NF P90-112 του κατασκευαστή του εργοστασίου παραγωγής

7.Τεύχος οδηγιών συντήρησης του κατασκευαστή του εργοστασίου παραγωγής

8.Πιστοποίηση ISO 14001:2015 του κατασκευαστή του εργοστασίου παραγωγής

9.Πιστοποίηση ISO 9001:2015 του κατασκευαστή του εργοστασίου παραγωγής

10.Πιστοποιητικό REACH περί υλικών κατασκευής χλοοτάπητα του κατασκευαστή του εργοστασίου παραγωγής

11.Πιστοποιητικό 8 ετούς εγγύησης του κατασκευαστή του εργοστασίου παραγωγής

12.LABORATORY TEST REPORT από πιστοποιημένο από την FIFA εργαστήριο που να πιστοποιεί ότι η προσφερόμενη ποιότητα ανήκει στην κατηγορία FIFA QUALITY

13.Ο κατασκευαστής του χλοοτάπητα να ανήκει στην κατηγορία FIFA PREFERRED PRODUCER-PROVIDER

14.Πιστοποιητικό συμμόρφωσης κατά CLIMATE NEUTRAL του κατασκευαστή του εργοστασίου παραγωγής

15.APPROVAL LETTER που αποδεικνύει τη συμμόρφωση του κατασκευαστή του εργοστασίου παραγωγής με τον Κώδικα Δεοντολογίας του WFSGI

16.Αξιολόγηση των πρακτικών βιωσιμότητας του κατασκευαστή του εργοστασίου παραγωγής επιπέδου ADVANCED

17.Πιστοποιητικό που να αποδεικνύει ότι το εργοστάσιο παραγωγής συμμορφώνεται με τις Διεθνείς απαιτήσεις Βιωσιμότητας

18.ORIENTATING TEST REPORT 15-137C προσδιορισμού συμπεριφοράς της φωτιάς κατά EN ISO 9239-1 (2010) με ταξινόμηση σύμφωνα με EN 13501-1 (2007+A1 : 2009) του κατασκευαστή του εργοστασίου παραγωγής

19.Έκθεση πιστοποίησης για την αναφλεξιμότητα δομικών προϊόντων που υποβάλλονται σε άμεση επαφή με φωτιά -φλόγα κατά EN 13501-1 (2002)

Από τα πιο πάνω θα πρέπει να προσκομιστούν στην Υπηρεσία τρεις (3) ημέρες προ του διαγωνισμού, μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα μαζί με δείγμα του προσφερόμενου χλοοτάπητα, διαστάσεων 20cmΧ30cm επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω πιστοποιητικά:

Πιστοποίηση γηπέδου FIFA QUALITY Ή FIFA QUALITY PRO οπουδήποτε στον κόσμο της προσφερόμενης ποιότητας

Πιστοποιητικό κατά NF P90-112 του κατασκευαστή του εργοστασίου παραγωγής

Τεύχος οδηγιών συντήρησης του κατασκευαστή του εργοστασίου παραγωγής

Πιστοποιητικό REACH περί υλικών κατασκευής χλοοτάπητα του κατασκευαστή του εργοστασίου παραγωγής

Ο κατασκευαστής του χλοοτάπητα να ανήκει στην κατηγορία FIFA PREFERRED PRODUCER-PROVIDER

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης κατά CLIMATE NEUTRAL του κατασκευαστή του εργοστασίου παραγωγής

APPROVAL LETTER που αποδεικνύει τη συμμόρφωση του κατασκευαστή του εργοστασίου παραγωγής με τον Κώδικα Δεοντολογίας του WFSGI

Αξιολόγηση των πρακτικών βιωσιμότητας του κατασκευαστή του εργοστασίου παραγωγής επιπέδου ADVANCED

Πιστοποιητικό που να αποδεικνύει ότι το εργοστάσιο παραγωγής συμμορφώνεται με τις Διεθνείς απαιτήσεις Βιωσιμότητας

ORIENTATING TEST REPORT 15-137C προσδιορισμού συμπεριφοράς της φωτιάς κατά EN ISO 9239-1 (2010) με ταξινόμηση σύμφωνα με EN 13501-1 (2007+A1 : 2009) του κατασκευαστή του εργοστασίου παραγωγής

Έκθεση πιστοποίησης για την αναφλεξιμότητα δομικών προϊόντων που υποβάλλονται σε άμεση επαφή με φωτιά -φλόγα κατά EN 13501-1 (2002)

|  |  | Χαλκίδα, 31/07/2025 |
| --- | --- | --- |
| Ο συντάξας Χρήστος Παπαδόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ4/Α |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η αν. δ/ντρια Τ.Υ.Δ.Χ Δάφνη Παπανέστη Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3/Α |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Πληροφορίες : Παπαδόπουλος Χρήστος Ταχ. Δ/νση : Άγιος Στέφανος, εργοτάξιο Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ Τηλ: 2221079604 Email.:christos.papadopoulos@dchalkideon.gr | Χαλκίδα, 31/07/2025 ΤΙΤΛΟΣ: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2025” ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.111.162,45€ (με ΦΠΑ) |
| --- | --- |

ΓΕΝΙΚΗ – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1Ο: Αντικείμενο

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια υλικών, στα οποία περιλαμβάνονται οικοδομικά υλικά, πλάκες πεζοδρομίου, σκυρόδεμα, ψυχρή-θερμή άσφαλτος, μεταλλικά στοιχεία, ξυλεία, χρώματα, υαλοπίνακες, μονωτικά υλικά, συνθετικός χλοοτάπητας, καθίσματα κερκίδων γηπέδων κλπ για τις ανάγκες εργασιών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων, κοινόχρηστων χώρων, δημοτικών κτιρίων και άλλων υποδομών στο σύνολο του Δήμου Χαλκιδέων για το έτος 2025. Το είδος, οι ποσότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος περιγράφονται  στη μελέτη.

Τα προς προμήθεια είδη πρέπει: να είναι καινούργια και άριστης ποιότητας, να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα ποιότητας εθνικά (κατά ΕΛΟΤ) και/ή Διεθνή (κατά ΙSΟ), να διαθέτουν σήμανση συμμόρφωσης CE, να κατασκευάζονται από εταιρείες πιστοποιημένες ως προς το σύστημα διαχείρισης ποιότητας που εφαρμόζουν, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (ο κατασκευαστής να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001 ή άλλο ισοδύναμο).

Στις υποχρεώσεις του προμηθευτή περιλαμβάνεται εκτός από την προμήθεια και η μεταφορά, καθώς και κάθε απαιτούμενη εργασία για την παράδοση των προϊόντων στον τόπο παραλαβής.

Τα έξοδα μεταφοράς και το κόστος του απαιτούμενου για την μεταφορά εργατοτεχνικού προσωπικού βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 2ο: Διατάξεις που ισχύουν

Η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις:

-Ν. 3463/ 2006, Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

-Ν. 3852/ 2010, Πρόγραμμα Καλλικράτης

-Ν. 4412/ 2016, Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών & Υπηρεσιών

ΑΡΘΡΟ 3ο: Αναθεώρηση τιμών τιμολογίου

Οι τιμές συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο και σε καμία περίπτωση δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση .

ΑΡΘΡΟ 4ο: Πληρωμή αναδόχου

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά το πέρας της παραγγελίας και την παραλαβή των ειδών από το Δήμο και σύμφωνα με την προσφορά του προμηθευτή. Η πληρωμή της αξίας των προμηθευόμενων ειδών θα γίνει τμηματικά ή ολικά με την έκδοση τιμολογίου πώλησης και την προσκόμιση των λοιπών δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον νόμο έγγραφα, και αφού γίνουν όλες οι από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις.

ΑΡΘΡΟ 5ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη, κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Τα ποσά των κρατήσεων έχουν περιληφθεί στην προσφερόμενη από τον προμηθευτή τιμή και καμία αμφισβήτηση ή ενδεχόμενη απαίτηση από τον προμηθευτή για επιπλέον καταβολή αποζημίωσης δεν είναι δυνατό να προκύψει για τις παραπάνω δαπάνες.

ΑΡΘΡΟ 6ο: Προθεσμία περατώσεως προμήθειας και υπερβάσεως αυτής

Η προθεσμία εκτελέσεως της προμήθειας θα ορίζεται στην σύμβαση. Σε περίπτωση υπερβάσεως της οριζόμενης προθεσμίας θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 7ο : Παραλαβή των προμηθευόμενων ειδών

Η παραλαβή των προμηθευόμενων ειδών γίνεται από αρμόδια επιτροπή, σε σημείο του Δήμου που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία, σύμφωνα με τον τρόπο και κατά το χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση.

Με ποινή αποκλεισμού: θα πρέπει ο ανάδοχος να παραδίδει τα υλικά του συνόλου της μελέτης τμηματικά (ή στο σύνολό τους), σύμφωνα με τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαλκιδέων, στο σημείο που θα του υποδειχθεί και αφορά την έκταση του Δήμου Χαλκιδέων στο σύνολό της. Η παραγγελία των υλικών θα γίνεται από την Υπηρεσία και σε 24 ώρες θα πρέπει ο ανάδοχος να έχει προσκομίσει τα υλικά που του έχουν ζητηθεί σε συγκεκριμένο σημείο εντός των διοικητικών ορίων το Δήμου Χαλκιδέων.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των προϊόντων καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής και να διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να ζητήσει δοκιμιοληψία και διενέργεια δοκιμασιών από πιστοποιημένο εργαστήριο, αν υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την συμμόρφωση με τα πρότυπα ποιότητας και τις τεχνικές προδιαγραφές.

Εάν το προϊόν που παραδόθηκε, σε μεμονωμένες περιπτώσεις και σε περιορισμένες ποσότητες δεν έχει τις απαιτούμενες προδιαγραφές (ελαττωματικό), επιστρέφεται και αντικαθίσταται από τον προμηθευτή με δικά του έξοδα. Εάν το προϊόν που παραδίδεται είναι στην συνολική ποσότητα εκτός προδιαγραφών, τότε επιβάλλονται οι κατά νόμο κυρώσεις για την μη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων.

|  |  | Χαλκίδα, 31/07/2025 |
| --- | --- | --- |
| Ο συντάξας Χρήστος Παπαδόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ4/Α |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η αν. δ/ντρια Τ.Υ.Δ.Χ Δάφνη Παπανέστη Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3/Α |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Πληροφορίες : Παπαδόπουλος Χρήστος Ταχ. Δ/νση : Άγιος Στέφανος, εργοτάξιο Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ Τηλ: 2221079604 Email.:christos.papadopoulos@dchalkideon.gr | Χαλκίδα, 31/07/2025 ΤΙΤΛΟΣ: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2025” ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.111.162,45€ (με ΦΠΑ) |
| --- | --- |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

|  | ΤΜΗΜΑ 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων30-6661.0001 |  |  |  |  |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1. 1:ΧΡΩΜΑΤΑ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Προμήθεια ακρυλικού χρώματος εσωτερικής τοιχοποιίας | 10λίτρα | 130 | 60,00 | 7.800,00 |
| 2 | Ακρυλικό χρώμα υψηλής ποιότητας για εξωτερική χρήση | 10λίτρα | 120 | 65,00 | 7.800,00 |
| 3 | Αλκυδικό βερνίκι εμποτισμού πολυουρεθάνης ξύλου | 2,5λίτρα | 120 | 35,00 | 4.200,00 |
| 4 | Οικολογικό πλαστικό χρώμα εσωτερικών χώρων υψηλής ποιότητας | 10λίτρα | 120 | 55,00 | 6.600,00 |
| 5 | Διάφανο ακρυλικό αστάρι νερού | 10λίτρα | 80 | 35,00 | 2.800,00 |
| 6 | Ντουκόχρωμα υψηλών αντοχών για μέταλλα | 2,5λίτρα | 60 | 25,00 | 1.500,00 |
| 7 | Διαλυτικό νίτρου | λίτρο | 30 | 3,90 | 117,00 |
| 8 | Διαλυτικό πιστολιού | λίτρο | 30 | 3,30 | 99,00 |
| 9 | Τσιμεντόχρωμα | 10λίτρα | 70 | 60,00 | 4.200,00 |
| 10 | Αντισκωριακή βαφή (μίνιο) | 2,5λίτρα | 140 | 27,50 | 3.850,00 |
| 11 | Προμήθεια πάσης φύσεως μικρουλικών για τους χρωματισμούς | Κατʼ από κοπή |  |  | 1.457,50 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 40.423,50 |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% | 9.701,64 |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 50.125,14 |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1.2:ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ -ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ακρυλικό ινοπλισμένο, υδαταπωθητικό, παστώδες, διακοσμητικό τελικό επίχρισμα με ενίσχυση σιλικόνης | 25κιλά | 100 | 45,00 | 4.500,00 |
| 2 | Yβριδική ελαστομερής υγρή μεμβράνη στεγάνωσης ταρατσών | 13 κιλά | 60 | 80,00 | 4.800,00 |
| 3 | Ρητινούχο τσιμεντοειδές σύστημα στεγανοποίησης ενός συστατικού γκρί χρώματος | 25 κιλά | 50 | 26,00 | 1.300,00 |
| 4 | Εποξειδικό αστάρι νερού δύο συστατικών | 3,2+0,8 kg | 30 | 35,00 | 1.050,00 |
| 5 | Ελαστομερής ασφαλτική στεγανωτική μεμβράνη 6.0kg/m² | m2 | 1500 | 13,50 | 20.250,00 |
| 6 | Ασφαλτικό συγκολλητικό | σαλάμι των 600 ml | 40 | 3,20 | 128,00 |
| 7 | Υδατικής βάσης επαλειπτικό υλικό στεγάνωσης 1 συστατικού, πολυουρεθάνης - ασφάλτου | 15 κιλά | 30 | 60,00 | 1.800,00 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 33.828,00 |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% | 8.118,72 |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 41.946,72 |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1.3:ΞΥΛΕΙΑ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Σουηδική ξυλεία (απλάνιστη) διαστάσεων 5*15*3,90 | m3 | 2 | 650,00 | 1.300,00 |
| 2 | Σουηδική ξυλεία (απλάνιστη) διαστάσεων 5*12,5*3,90 | m3 | 2 | 650,00 | 1.300,00 |
| 3 | Σουηδική ξυλεία (πλανισμένη) διαστάσεων 7,5*15*4,50 | m3 | 3 | 600,00 | 1.800,00 |
| 4 | Μαδέρι Ευρώπης στεγνωτηρίου διαστάσεων 4,8*24*400 | m3 | 1 | 590,00 | 590,00 |
| 5 | Ελατάκι Σουηδικό διαστάσεων 7,5*7,5*300 | m3 | 2 | 570,00 | 1.140,00 |
| 6 | Ραμποτέ Σουηδικό διαστάσεων 1,5*14*390 | m2 | 25 | 12,00 | 300,00 |
| 7 | Κόντρα πλακέ σημύδα wbp, bb/cp 250*125 (διαστάσεις φύλλων), πάχος 0,6mm | τεμάχιο | 10 | 60,00 | 600,00 |
| 8 | Κόντρα πλακέ σημύδα wbp, bb/cp 250*125 (διαστάσεις φύλλων), πάχος 0,9mm | τεμάχιο | 5 | 71,00 | 355,00 |
| 9 | Κόντρα πλακέ σημύδα wbp, bb/cp 250*125 (διαστάσεις φύλλων), πάχος 1,2mm | τεμάχιο | 6 | 89,00 | 534,00 |
| 10 | Κόντρα πλακέ σημύδα wbp, bb/cp 250*125 (διαστάσεις φύλλων), πάχος 1,5mm | τεμάχιο | 5 | 100,00 | 500,00 |
| 11 | Κόντρα πλακέ σημύδα wbp, bb/cp 250*125 (διαστάσεις φύλλων), πάχος 1,8mm | τεμάχιο | 5 | 120,00 | 600,00 |
| 12 | Κόντρα πλακέ σημύδα wbp, bb/cp 250*125 (διαστάσεις φύλλων), πάχος 2,1mm | τεμάχιο | 9 | 160,00 | 1.440,00 |
| 13 | Μελαμίνη λευκή λεία, διαστάσεων 366*183*1,6 | τεμάχιο | 10 | 45,00 | 450,00 |
| 14 | Μελαμίνη λευκή λεία, διαστάσεων 366*183*0,8 | τεμάχιο | 10 | 35,00 | 350,00 |
| 15 | Μελαμίνη οξυά, διαστάσεων 366*183*1,8 | τεμάχιο | 10 | 67,00 | 670,00 |
| 16 | Προμήθεια μικρουλικών για ξύλινες κατασκευές (πλαστικές γωνίες, κόλλες, κόλλα πολυουρεθάνης κ.α.) | Κατʼ από κοπή |  | 1.000,00 | 1.000,00 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 12.929,00 |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% | 3.102,96 |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 16.031,96 |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1.4: ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Προμήθεια κοιλοδοκών όλων των διαστάσεων | kg | 1000 | 1,70 | 1.700,00 |
| 2 | Σιδηροσωλήνες κιγλιδωμάτων διαφόρων διαστάσεων (1,5in & 2in) | μέτρα μήκους | 150 | 3,80 | 570,00 |
| 3 | Γαλβανιζέ πλέγματα πονταριστά σε φύλλα, πάχους 3mm & 4mm | m2 | 100 | 21,00 | 2.100,00 |
| 4 | Προμήθεια σιδηρού οπλισμού Β500C και πλεγμάτων ή Β500Α | kg | 1000 | 1,20 | 1.200,00 |
| 5 | Συρματόπλεγμα με Τετραγωνική οπή 2,5cm και 3cm | m2 | 300 | 1,30 | 390,00 |
| 6 | Σωλήνας κατασκευών γαλβανιζέ Εσωτερικής διαμ.3/4ins , 2mm | m | 300 | 5,00 | 1.500,00 |
| 7 | Σωλήνας κατασκευών γαλβανιζέ Εσωτερικής διαμ. 1Ins , 2mm | m | 300 | 3,00 | 900,00 |
| 8 | Σωλήνας κατασκευών γαλβανιζέ Εσωτερικής διαμ.1 1/4ins , 2mm | m | 300 | 4,00 | 1.200,00 |
| 9 | Λαμαρίνες γαλβανιζέ αυλακωτές διαστάσεων 90cm*200cm*0,5mm | τεμ | 100 | 11,00 | 1.100,00 |
| 10 | Προμήθεια λαμαρινών μαύρων άνευ διαμόρφωσης διαστάσεων 1mm παχ*3m μηκ.*1,5m πλατος | τεμ | 150 | 0,94 | 141,00 |
| 11 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) εσωτερικής διαμ.1/2ins*6000mm | m | 100 | 2,75 | 275,00 |
| 12 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ.3/4ins *6000mm | m | 100 | 3,60 | 360,00 |
| 13 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ.1ins *6000mm | m | 100 | 5,05 | 505,00 |
| 14 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ. 1 1/4ins *6000mm | m | 100 | 6,55 | 655,00 |
| 15 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ.1 1/2ins *6000mm | m | 100 | 7,75 | 775,00 |
| 16 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ.2ins *6000mm | m | 20 | 10,30 | 206,00 |
| 17 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ.3ins *6000mm | m | 30 | 17,00 | 510,00 |
| 18 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (μαύρες) Εσωτερικής διαμ. 1 1/4ins *6000mm | m | 120 | 4,00 | 480,00 |
| 19 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (μαύρες) Εσωτερικής διαμ.2ins *6000mm | m | 110 | 7,00 | 770,00 |
| 20 | Προμήθεια μικρουλικών για την συντήρηση μεταλλικών κατασκευών (ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ – ΠΙΝΑΚΑΣ 1) | Κατʼ από κοπή |  |  | 2.050,00 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 17.387,00 |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% | 4.172,88 |
|  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  | 21.559,88 |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1.5 :ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Άμμος ποταμίσια | m³ | 100 | 19,00 | 1.900,00 |
| 2 | Άμμος λατομείου | m³ | 130 | 15,00 | 1.950,00 |
| 3 | Χαλίκι - 3Α | m³ | 350 | 8,75 | 3.062,50 |
| 4 | Γαρμπίλι (4-8 mm ή 8-16 mm) | m³ | 90 | 29,00 | 2.610,00 |
| 5 | Ψιλό γαρμπίλι/χαλαζιακή άμμος | σακί (25kg) | 10 | 7,00 | 70,00 |
| 6 | Θραυστό υλικό (3Α, υλικά επίχωσης) | m³ | 50 | 19,00 | 950,00 |
| 7 | Κροκάλα (40-60 mm) | m³ | 5 | 29,00 | 145,00 |
| 8 | Χώμα λατομείου (μπάζωμα) | m³ | 20 | 9,00 | 180,00 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 10.867,50 |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% | 2.608,20 |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 13.475,70 |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1.6:ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Σακί τσιμέντο | 25 κιλά | 400 | 6,00 | 2.400,00 |
| 2 | Έτοιμο σκυρόδεμα C12/15 με χρήση αντλίας | μ3 | 120 | 100,00 | 12.000,00 |
| 3 | Ασβεστοπολτός για οικοδομική χρήση | 20 κιλά | 500 | 5,00 | 2.500,00 |
| 4 | Επισκευαστικός στόκος εξομάλυνσης, πολλαπλών χρήσεων (3in1) σε μορφή σκόνης | 25 κιλά | 30 | 18,00 | 540,00 |
| 5 | Ρητινούχο, λεπτόκοκκο, ινοπλισμένο, θιξοτροπικό, επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος μεγάλων αντοχών | 25 κιλά | 20 | 20,00 | 400,00 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 17.840,00 |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% | 4.281,60 |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 22.121,60 |
|  | ΤΜΗΜΑ 2 |  |  |  |  |
|  | Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ΚΑ: 30-6662.0001 KA: 15-6662.0001 |  |  |  |  |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 2.1 :ΑΣΦΑΛΤΟΣ (ΘΕΡΜΗ- ΨΥΧΡΗ) |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ασφαλτικό υλικό ψυχρής εφαρμογής(χυδην) | κιλα | 50.000 | 0,40 | 20.000,00 |
| 2 | Θερμή άσφαλτος | τόνος | 500 | 68,00 | 34.000,00 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 54.000,00 |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% | 12.960,00 |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 66.960,00 |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 2.2 :ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πλάκες πεζοδρομίου βοτσαλωτές 40*40 cm, 3 εκ. | m2 | 750 | 11,00 | 8.250,00 |
| 2 | Πλάκες πεζοδρομίου αράχνη 40*40 cm, 3 εκ. | m2 | 800 | 7,00 | 5.600,00 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 13.850,00 |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% | 3.324,00 |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 17.174,00 |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 2.3:ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Άμμος ποταμίσια | m³ | 500 | 19,00 | 9.500,00 |
| 2 | Άμμος λατομείου | m³ | 450 | 15,00 | 6.750,00 |
| 3 | Χαλίκι - 3Α | m³ | 1200 | 8,75 | 10.500,00 |
| 4 | Γαρμπίλι (4-8 mm ή 8-16 mm) | m³ | 300 | 29,00 | 8.700,00 |
| 5 | Ψιλό γαρμπίλι/χαλαζιακή άμμος | σακί (25kg) | 150 | 7,00 | 1.050,00 |
| 6 | Θραυστό υλικό (3Α, υλικά επίχωσης) | m³ | 138 | 19,00 | 2.622,00 |
| 7 | Κροκάλα (40-60 mm) | m³ | 60 | 29,00 | 1.740,00 |
| 8 | Χώμα λατομείου (μπάζωμα) | m³ | 100 | 9,00 | 900,00 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 41.762,00 |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% | 10.022,88 |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 51.784,88 |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 2.4: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Σακί τσιμέντο | 25 κιλά | 1000 | 6,00 | 6.000,00 |
| 2 | Έτοιμο σκυρόδεμα C12/15 με χρήση αντλίας | μ3 | 270 | 100,00 | 27.000,00 |
| 3 | Ασβεστοπολτός για οικοδομική χρήση | 20 κιλά | 1000 | 5,00 | 5.000,00 |
| 4 | Επισκευαστικός στόκος εξομάλυνσης, πολλαπλών χρήσεων (3in1) σε μορφή σκόνης | 25 κιλά | 20 | 18,00 | 360,00 |
| 5 | Ρητινούχο, λεπτόκοκκο, ινοπλισμένο, θιξοτροπικό, επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος μεγάλων αντοχών | 25 κιλά | 80 | 20,00 | 1.600,00 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 39.960,00 |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% | 9.590,40 |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 49.550,40 |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 2.5: ΧΡΩΜΑΤΑ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Προμήθεια ακρυλικού χρώματος εσωτερικής τοιχοποιίας | 10λίτρα | 250 | 60,00 | 15.000,00 |
| 2 | Ακρυλικό χρώμα υψηλής ποιότητας για εξωτερική χρήση | 10λίτρα | 300 | 65,00 | 19.500,00 |
| 3 | Αλκυδικό βερνίκι εμποτισμού πολυουρεθάνης ξύλου | 2,5λίτρα | 250 | 35,00 | 8.750,00 |
| 4 | Οικολογικό πλαστικό χρώμα εσωτερικών χώρων υψηλής ποιότητας | 10λίτρα | 200 | 55,00 | 11.000,00 |
| 5 | Διάφανο ακρυλικό αστάρι νερού | 10λίτρα | 50 | 35,00 | 1.750,00 |
| 6 | Ντουκόχρωμα υψηλών αντοχών για μέταλλα | 2,5λίτρα | 70 | 25,00 | 1.750,00 |
| 7 | Διαλυτικό νίτρου | λίτρο | 20 | 3,90 | 78,00 |
| 8 | Διαλυτικό πιστολιού | λίτρο | 20 | 3,30 | 66,00 |
| 9 | Τσιμεντόχρωμα | 10λίτρα | 80 | 60,00 | 4.800,00 |
| 10 | Αντισκωριακή βαφή (μίνιο) | 2,5λίτρα | 120 | 27,50 | 3.300,00 |
| 11 | Προμήθεια πάσης φύσεως μικρουλικών για τους χρωματισμούς | Κατʼ από κοπή |  |  | 1.410,00 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 67.404,00 |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% | 16.176,96 |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 83.580,96 |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 2.6:ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ -ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ακρυλικό ινοπλισμένο, υδαταπωθητικό, παστώδες, διακοσμητικό τελικό επίχρισμα με ενίσχυση σιλικόνης | 25κιλά | 50 | 45,00 | 2.250,00 |
| 2 | Yβριδική ελαστομερής υγρή μεμβράνη στεγάνωσης ταρατσών | 13 κιλά | 40 | 80,00 | 3.200,00 |
| 3 | Ρητινούχο τσιμεντοειδές σύστημα στεγανοποίησης ενός συστατικού γκρί χρώματος | 25 κιλά | 50 | 26,00 | 1.300,00 |
| 4 | Εποξειδικό αστάρι νερού δύο συστατικών | 3,2+0,8 kg | 30 | 35,00 | 1.050,00 |
| 5 | Ελαστομερής ασφαλτική στεγανωτική μεμβράνη 6.0kg/m² | m2 | 600 | 13,50 | 8.100,00 |
| 6 | Ασφαλτικό συγκολλητικό | σαλάμι των 600 ml | 40 | 3,20 | 128,00 |
| 7 | Υδατικής βάσης επαλειπτικό υλικό στεγάνωσης 1 συστατικού, πολυουρεθάνης - ασφάλτου | 15 κιλά | 40 | 60,00 | 2.400,00 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 18.428,00 |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% | 4.422,72 |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 22.850,72 |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 2.7:ΞΥΛΕΙΑ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Σουηδική ξυλεία (απλάνιστη) διαστάσεων 5*15*3,90 | m3 | 4 | 650,00 | 2.600,00 |
| 2 | Σουηδική ξυλεία (απλάνιστη) διαστάσεων 5*12,5*3,90 | m3 | 4 | 650,00 | 2.600,00 |
| 3 | Σουηδική ξυλεία (πλανισμένη) διαστάσεων 7,5*15*4,50 | m3 | 5 | 600,00 | 3.000,00 |
| 4 | Μαδέρι Ευρώπης στεγνωτηρίου διαστάσεων 4,8*24*400 | m3 | 1 | 590,00 | 590,00 |
| 5 | Ελατάκι Σουηδικό διαστάσεων 7,5*7,5*300 | m3 | 2 | 570,00 | 1.140,00 |
| 6 | Ραμποτέ Σουηδικό διαστάσεων 1,5*14*390 | m2 | 100 | 12,00 | 1.200,00 |
| 7 | Κόντρα πλακέ σημύδα wbp, bb/cp 250*125 (διαστάσεις φύλλων), πάχος 0,6mm | τεμάχιο | 10 | 60,00 | 600,00 |
| 8 | Κόντρα πλακέ σημύδα wbp, bb/cp 250*125 (διαστάσεις φύλλων), πάχος 0,9mm | τεμάχιο | 10 | 71,00 | 710,00 |
| 9 | Κόντρα πλακέ σημύδα wbp, bb/cp 250*125 (διαστάσεις φύλλων), πάχος 1,2mm | τεμάχιο | 10 | 89,00 | 890,00 |
| 10 | Κόντρα πλακέ σημύδα wbp, bb/cp 250*125 (διαστάσεις φύλλων), πάχος 1,5mm | τεμάχιο | 10 | 100,00 | 1.000,00 |
| 11 | Κόντρα πλακέ σημύδα wbp, bb/cp 250*125 (διαστάσεις φύλλων), πάχος 1,8mm | τεμάχιο | 10 | 120,00 | 1.200,00 |
| 12 | Κόντρα πλακέ σημύδα wbp, bb/cp 250*125 (διαστάσεις φύλλων), πάχος 2,1mm | τεμάχιο | 10 | 160,00 | 1.600,00 |
| 13 | Μελαμίνη λευκή λεία, διαστάσεων 366*183*1,6 | τεμάχιο | 10 | 45,00 | 450,00 |
| 14 | Μελαμίνη λευκή λεία, διαστάσεων 366*183*0,8 | τεμάχιο | 10 | 35,00 | 350,00 |
| 15 | Μελαμίνη οξυά, διαστάσεων 366*183*1,8 | τεμάχιο | 10 | 67,00 | 670,00 |
| 16 | Προμήθεια μικρουλικών για ξύλινες κατασκευές (πλαστικές γωνίες, κόλλες, κόλλα πολυουρεθάνης κ.α.) | Κατʼ από κοπή |  | 1.430,00 | 1.430,00 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 20.030,00 |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% | 4.807,20 |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 24.837,20 |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 2.8:ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Προμήθεια κοιλοδοκών όλων των διαστάσεων | kg | 700 | 1,70 | 1.190,00 |
| 2 | Σιδηροσωλήνες κιγλιδωμάτων διαφόρων διαστάσεων (1,5in & 2in) | μέτρα μήκους | 100 | 3,80 | 380,00 |
| 3 | Γαλβανιζέ πλέγματα πονταριστά σε φύλλα, πάχους 3mm & 4mm | m2 | 50 | 21,00 | 1.050,00 |
| 4 | Προμήθεια σιδηρού οπλισμού Β500C και πλεγμάτων ή Β500Α | kg | 250 | 1,20 | 300,00 |
| 5 | Συρματόπλεγμα με Τετραγωνική οπή 2,5cm και 3cm | m2 | 250 | 1,30 | 325,00 |
| 6 | Σωλήνας κατασκευών γαλβανιζέ Εσωτερικής διαμ.3/4ins , 2mm | m | 100 | 5,00 | 500,00 |
| 7 | Σωλήνας κατασκευών γαλβανιζέ Εσωτερικής διαμ. 1Ins , 2mm | m | 100 | 3,00 | 300,00 |
| 8 | Σωλήνας κατασκευών γαλβανιζέ Εσωτερικής διαμ.1 1/4ins , 2mm | m | 100 | 4,00 | 400,00 |
| 9 | Λαμαρίνες γαλβανιζέ αυλακωτές διαστάσεων 90cm*200cm*0,5mm | τεμ | 50 | 11,00 | 550,00 |
| 10 | Προμήθεια λαμαρινών μαύρων άνευ διαμόρφωσης διαστάσεων 1mm παχ*3m μηκ.*1,5m πλατος | τεμ | 150 | 0,94 | 141,00 |
| 11 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) εσωτερικής διαμ.1/2ins*6000mm | m | 150 | 2,75 | 412,50 |
| 12 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ.3/4ins *6000mm | m | 150 | 3,60 | 540,00 |
| 13 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ.1ins *6000mm | m | 140 | 5,05 | 707,00 |
| 14 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ. 1 1/4ins *6000mm | m | 100 | 6,55 | 655,00 |
| 15 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ.1 1/2ins *6000mm | m | 100 | 7,75 | 775,00 |
| 16 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ.2ins *6000mm | m | 50 | 10,30 | 515,00 |
| 17 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ.3ins *6000mm | m | 50 | 17,00 | 850,00 |
| 18 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (μαύρες) Εσωτερικής διαμ. 1 1/4ins *6000mm | m | 150 | 4,00 | 600,00 |
| 19 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (μαύρες) Εσωτερικής διαμ.2ins *6000mm | m | 120 | 7,00 | 840,00 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 11.030,50 |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% | 2.647,32 |
|  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  | 13.677,82 |
|  | ΤΜΗΜΑ 3 |  |  |  |  |
|  | Προμήθεια υλικών συντήρησης παραλιακών εγκαταστάσεωνΚΑ : 30-6662.0005 |  |  |  |  |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 3.1 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Φωτιστικό εξωτερικού χώρου (1) | τεμαχιο | 250 | 50,00 | 12.500,00 |
| 2 | Φωτιστικό εξωτερικού χώρου (2) | τεμαχιο | 25 | 100,00 | 2.500,00 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 15.000,00 |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% | 3600 |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 18.600,00 |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 3.2:ΟΜΠΡΕΛΕΣ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ομπρέλα παραλίας υπερβαρέως τύπου πλήρης (ομπρέλα και στύλος στήριξης) διαμέτρου 2,5μέτρων | τεμάχιο | 60 | 220,00 | 13.200,00 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 13.200,00 |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% | 3.168,00 |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 16.368,00 |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 3.3: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Σακί τσιμέντο | 25 κιλά | 240 | 6,00 | 1.440,00 |
| 2 | Έτοιμο σκυρόδεμα C12/15 με χρήση αντλίας | μ3 | 70 | 100,00 | 7.000,00 |
| 3 | Ασβεστοπολτός για οικοδομική χρήση | 20 κιλά | 240 | 5,00 | 1.200,00 |
| 4 | Επισκευαστικός στόκος εξομάλυνσης, πολλαπλών χρήσεων (3in1) σε μορφή σκόνης | 25 κιλά | 10 | 18,00 | 180,00 |
| 5 | Ρητινούχο, λεπτόκοκκο, ινοπλισμένο, θιξοτροπικό, επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος μεγάλων αντοχών | 25 κιλά | 10 | 20,00 | 200,00 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 10.020,00 |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% | 2.404,80 |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 12.424,80 |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 3.4: ΞΥΛΕΙΑ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Σουηδική ξυλεία (απλάνιστη) διαστάσεων 5*15*3,90 | m3 | 3 | 650,00 | 1.950,00 |
| 2 | Σουηδική ξυλεία (απλάνιστη) διαστάσεων 5*12,5*3,90 | m3 | 1 | 650,00 | 650,00 |
| 3 | Σουηδική ξυλεία (πλανισμένη) διαστάσεων 7,5*15*4,50 | m3 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| 4 | Μαδέρι Ευρώπης στεγνωτηρίου διαστάσεων 4,8*24*400 | m3 | 1 | 590,00 | 590,00 |
| 5 | Ελατάκι Σουηδικό διαστάσεων 7,5*7,5*300 | m3 | 2 | 570,00 | 1.140,00 |
| 6 | Ραμποτέ Σουηδικό διαστάσεων 1,5*14*390 | m2 | 50 | 12,00 | 600,00 |
| 7 | Κόντρα πλακέ σημύδα wbp, bb/cp 250*125 (διαστάσεις φύλλων), πάχος 0,6mm | τεμάχιο | 5 | 60,00 | 300,00 |
| 8 | Κόντρα πλακέ σημύδα wbp, bb/cp 250*125 (διαστάσεις φύλλων), πάχος 0,9mm | τεμάχιο | 5 | 71,00 | 355,00 |
| 9 | Κόντρα πλακέ σημύδα wbp, bb/cp 250*125 (διαστάσεις φύλλων), πάχος 1,2mm | τεμάχιο | 5 | 89,00 | 445,00 |
| 10 | Κόντρα πλακέ σημύδα wbp, bb/cp 250*125 (διαστάσεις φύλλων), πάχος 1,5mm | τεμάχιο | 5 | 100,00 | 500,00 |
| 11 | Κόντρα πλακέ σημύδα wbp, bb/cp 250*125 (διαστάσεις φύλλων), πάχος 1,8mm | τεμάχιο | 5 | 120,00 | 600,00 |
| 12 | Κόντρα πλακέ σημύδα wbp, bb/cp 250*125 (διαστάσεις φύλλων), πάχος 2,1mm | τεμάχιο | 5 | 160,00 | 800,00 |
| 13 | Μελαμίνη λευκή λεία, διαστάσεων 366*183*1,6 | τεμάχιο | 7 | 45,00 | 315,00 |
| 14 | Μελαμίνη λευκή λεία, διαστάσεων 366*183*0,8 | τεμάχιο | 5 | 35,00 | 175,00 |
| 15 | Μελαμίνη οξυά, διαστάσεων 366*183*1,8 | τεμάχιο | 5 | 67,00 | 335,00 |
| 16 | Προμήθεια μικρουλικών για ξύλινες κατασκευές (πλαστικές γωνίες, κόλλες, κόλλα πολυουρεθάνης κ.α.) | Κατʼ από κοπή |  | 1.000,00 | 1.000,00 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 10.355,00 |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% | 2.485,20 |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 12.840,20 |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 3.5: ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Προμήθεια κοιλοδοκών όλων των διαστάσεων | kg | 450 | 1,70 | 765,00 |
| 2 | Σιδηροσωλήνες κιγλιδωμάτων διαφόρων διαστάσεων (1,5in & 2in) | μέτρα μήκους | 80 | 3,80 | 304,00 |
| 3 | Γαλβανιζέ πλέγματα πονταριστά σε φύλλα, πάχους 3mm & 4mm | m2 | 50 | 21,00 | 1.050,00 |
| 4 | Προμήθεια σιδηρού οπλισμού Β500C και πλεγμάτων ή Β500Α | kg | 300 | 1,20 | 360,00 |
| 5 | Συρματόπλεγμα με Τετραγωνική οπή 2,5cm και 3cm | m2 | 200 | 1,30 | 260,00 |
| 6 | Σωλήνας κατασκευών γαλβανιζέ Εσωτερικής διαμ.3/4ins , 2mm | m | 100 | 5,00 | 500,00 |
| 7 | Σωλήνας κατασκευών γαλβανιζέ Εσωτερικής διαμ. 1Ins , 2mm | m | 200 | 3,00 | 600,00 |
| 8 | Σωλήνας κατασκευών γαλβανιζέ Εσωτερικής διαμ.1 1/4ins , 2mm | m | 100 | 4,00 | 400,00 |
| 9 | Λαμαρίνες γαλβανιζέ αυλακωτές διαστάσεων 90cm*200cm*0,5mm | τεμ | 25 | 11,00 | 275,00 |
| 10 | Προμήθεια λαμαρινών μαύρων άνευ διαμόρφωσης διαστάσεων 1mm παχ*3m μηκ.*1,5m πλατος | τεμ | 100 | 0,94 | 94,00 |
| 11 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) εσωτερικής διαμ.1/2ins*6000mm | m | 120 | 2,75 | 330,00 |
| 12 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ.3/4ins *6000mm | m | 100 | 3,60 | 360,00 |
| 13 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ.1ins *6000mm | m | 100 | 5,05 | 505,00 |
| 14 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ. 1 1/4ins *6000mm | m | 100 | 6,55 | 655,00 |
| 15 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ.1 1/2ins *6000mm | m | 120 | 7,75 | 930,00 |
| 16 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ.2ins *6000mm | m | 30 | 10,30 | 309,00 |
| 17 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ.3ins *6000mm | m | 40 | 17,00 | 680,00 |
| 18 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (μαύρες) Εσωτερικής διαμ. 1 1/4ins *6000mm | m | 60 | 4,00 | 240,00 |
| 19 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (μαύρες) Εσωτερικής διαμ.2ins *6000mm | m | 60 | 7,00 | 420,00 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 9.037,00 |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% | 2.168,88 |
|  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  | 11.205,88 |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 3.6: ΧΡΩΜΑΤΑ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Προμήθεια ακρυλικού χρώματος εσωτερικής τοιχοποιίας | 10λίτρα | 20 | 60,00 | 1.200,00 |
| 2 | Ακρυλικό χρώμα υψηλής ποιότητας για εξωτερική χρήση | 10λίτρα | 100 | 65,00 | 6.500,00 |
| 3 | Αλκυδικό βερνίκι εμποτισμού πολυουρεθάνης ξύλου | 2,5λίτρα | 100 | 35,00 | 3.500,00 |
| 4 | Οικολογικό πλαστικό χρώμα εσωτερικών χώρων υψηλής ποιότητας | 10λίτρα | 20 | 55,00 | 1.100,00 |
| 5 | Διάφανο ακρυλικό αστάρι νερού | 10λίτρα | 50 | 35,00 | 1.750,00 |
| 6 | Ντουκόχρωμα υψηλών αντοχών για μέταλλα | 2,5λίτρα | 50 | 25,00 | 1.250,00 |
| 7 | Διαλυτικό νίτρου | λίτρο | 20 | 3,90 | 78,00 |
| 8 | Διαλυτικό πιστολιού | λίτρο | 20 | 3,30 | 66,00 |
| 9 | Τσιμεντόχρωμα | 10λίτρα | 80 | 60,00 | 4.800,00 |
| 10 | Αντισκωριακή βαφή (μίνιο) | 2,5λίτρα | 50 | 27,50 | 1.375,00 |
| 11 | Προμήθεια πάσης φύσεως μικρουλικών για τους χρωματισμούς | Κατʼ από κοπή |  |  | 1.410,00 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 23.029,00 |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% | 5.526,96 |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 28.555,96 |
|  | ΤΜΗΜΑ 4 |  |  |  |  |
|  | Προμήθεια υλικών συντήρησης - συμπλήρωσης κοινοχρήστων χώρων |  |  |  |  |
|  | ΚΑ : 30-6662.0006 |  |  |  |  |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 4.1: ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Φωτιστικό εξωτερικού χώρου | τεμαχιο | 150 | 50,00 | 7.500,00 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 7.500,00 |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% | 1800 |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 9.300,00 |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 4.2: ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πλάκες πεζοδρομίου βοτσαλωτές 40*40 cm, 3 εκ. | m2 | 800 | 11,00 | 8.800,00 |
| 2 | Πλάκες πεζοδρομίου αράχνη 40*40 cm, 3 εκ. | m2 | 800 | 7,00 | 5.600,00 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 14.400,00 |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% | 3.456,00 |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 17.856,00 |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 4.3: ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Άμμος ποταμίσια | m³ | 100 | 19,00 | 1.900,00 |
| 2 | Άμμος λατομείου | m³ | 100 | 15,00 | 1.500,00 |
| 3 | Χαλίκι - 3Α | m³ | 274 | 8,75 | 2.397,50 |
| 4 | Γαρμπίλι (4-8 mm ή 8-16 mm) | m³ | 100 | 29,00 | 2.900,00 |
| 5 | Ψιλό γαρμπίλι/χαλαζιακή άμμος | σακί (25kg) | 50 | 7,00 | 350,00 |
| 6 | Θραυστό υλικό (3Α, υλικά επίχωσης) | m³ | 30 | 19,00 | 570,00 |
| 7 | Κροκάλα (40-60 mm) | m³ | 10 | 29,00 | 290,00 |
| 8 | Χώμα λατομείου (μπάζωμα) | m³ | 20 | 9,00 | 180,00 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 10.087,50 |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% | 2.421,00 |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 12.508,50 |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 4.4: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Σακί τσιμέντο | 25 κιλά | 170 | 6,00 | 1.020,00 |
| 2 | Έτοιμο σκυρόδεμα C12/15 με χρήση αντλίας | μ3 | 100 | 100,00 | 10.000,00 |
| 3 | Ασβεστοπολτός για οικοδομική χρήση | 20 κιλά | 150 | 5,00 | 750,00 |
| 4 | Επισκευαστικός στόκος εξομάλυνσης, πολλαπλών χρήσεων (3in1) σε μορφή σκόνης | 25 κιλά | 10 | 18,00 | 180,00 |
| 5 | Ρητινούχο, λεπτόκοκκο, ινοπλισμένο, θιξοτροπικό, επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος μεγάλων αντοχών | 25 κιλά | 10 | 20,00 | 200,00 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 12.150,00 |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% | 2.916,00 |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 15.066,00 |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 4.5: ΧΡΩΜΑΤΑ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Προμήθεια ακρυλικού χρώματος εσωτερικής τοιχοποιίας | 10λίτρα | 60 | 60,00 | 3.600,00 |
| 2 | Ακρυλικό χρώμα υψηλής ποιότητας για εξωτερική χρήση | 10λίτρα | 120 | 65,00 | 7.800,00 |
| 3 | Αλκυδικό βερνίκι εμποτισμού πολυουρεθάνης ξύλου | 2,5λίτρα | 100 | 35,00 | 3.500,00 |
| 4 | Οικολογικό πλαστικό χρώμα εσωτερικών χώρων υψηλής ποιότητας | 10λίτρα | 60 | 55,00 | 3.300,00 |
| 5 | Διάφανο ακρυλικό αστάρι νερού | 10λίτρα | 100 | 35,00 | 3.500,00 |
| 6 | Ντουκόχρωμα υψηλών αντοχών για μέταλλα | 2,5λίτρα | 70 | 25,00 | 1.750,00 |
| 7 | Διαλυτικό νίτρου | λίτρο | 70 | 3,90 | 273,00 |
| 8 | Διαλυτικό πιστολιού | λίτρο | 50 | 3,30 | 165,00 |
| 9 | Τσιμεντόχρωμα | 10λίτρα | 80 | 60,00 | 4.800,00 |
| 10 | Αντισκωριακή βαφή (μίνιο) | 2,5λίτρα | 100 | 27,50 | 2.750,00 |
| 11 | Προμήθεια πάσης φύσεως μικρουλικών για τους χρωματισμούς | Κατʼ από κοπή |  |  | 2.002,50 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 33.440,50 |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% | 8.025,72 |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 41.466,22 |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 4.6:ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πλαστικός τάπητας | m2 | 600 | 22,00 | 13.200,00 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 13.200,00 |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% | 3.168,00 |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 16.368,00 |
|  | ΤΜΗΜΑ 5 |  |  |  |  |
|  | Προμήθεια υλικών στοιχειώδους συντήρησης επισκευής αθλητικών εγκαταστάσεων |  |  |  |  |
|  | ΚΑ : 30-6662.0007 |  |  |  |  |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 5.1:ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πλαστικός τάπητας | m2 | 3000 | 22,00 | 66.000,00 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 66.000,00 |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% | 15.840,00 |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 81.840,00 |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 5.2: ΧΡΩΜΑΤΑ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Προμήθεια ακρυλικού χρώματος εσωτερικής τοιχοποιίας | 10λίτρα | 180 | 60,00 | 10.800,00 |
| 2 | Ακρυλικό χρώμα υψηλής ποιότητας για εξωτερική χρήση | 10λίτρα | 180 | 65,00 | 11.700,00 |
| 3 | Αλκυδικό βερνίκι εμποτισμού πολυουρεθάνης ξύλου | 2,5λίτρα | 180 | 35,00 | 6.300,00 |
| 4 | Οικολογικό πλαστικό χρώμα εσωτερικών χώρων υψηλής ποιότητας | 10λίτρα | 180 | 55,00 | 9.900,00 |
| 5 | Διάφανο ακρυλικό αστάρι νερού | 10λίτρα | 40 | 35,00 | 1.400,00 |
| 6 | Ντουκόχρωμα υψηλών αντοχών για μέταλλα | 2,5λίτρα | 50 | 25,00 | 1.250,00 |
| 7 | Διαλυτικό νίτρου | λίτρο | 50 | 3,90 | 195,00 |
| 8 | Διαλυτικό πιστολιού | λίτρο | 50 | 3,30 | 165,00 |
| 9 | Τσιμεντόχρωμα | 10λίτρα | 70 | 60,00 | 4.200,00 |
| 10 | Αντισκωριακή βαφή (μίνιο) | 2,5λίτρα | 100 | 27,50 | 2.750,00 |
| 11 | Προμήθεια πάσης φύσεως μικρουλικών για τους χρωματισμούς | Κατʼ από κοπή |  |  | 2.500,00 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 51.160,00 |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% | 12.278,40 |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 63.438,40 |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 5.3: ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ -ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ακρυλικό ινοπλισμένο, υδαταπωθητικό, παστώδες, διακοσμητικό τελικό επίχρισμα με ενίσχυση σιλικόνης | 25κιλά | 12 | 45,00 | 540,00 |
| 2 | Yβριδική ελαστομερής υγρή μεμβράνη στεγάνωσης ταρατσών | 13 κιλά | 40 | 80,00 | 3.200,00 |
| 3 | Ρητινούχο τσιμεντοειδές σύστημα στεγανοποίησης ενός συστατικού γκρί χρώματος | 25 κιλά | 40 | 26,00 | 1.040,00 |
| 4 | Εποξειδικό αστάρι νερού δύο συστατικών | 3,2+0,8 kg | 50 | 35,00 | 1.750,00 |
| 5 | Ελαστομερής ασφαλτική στεγανωτική μεμβράνη 6.0kg/m² | m2 | 4500 | 13,50 | 60.750,00 |
| 6 | Ασφαλτικό συγκολλητικό | σαλάμι των 600 ml | 100 | 3,20 | 320,00 |
| 7 | Υδατικής βάσης επαλειπτικό υλικό στεγάνωσης 1 συστατικού, πολυουρεθάνης - ασφάλτου | 15 κιλά | 40 | 60,00 | 2.400,00 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 70.000,00 |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% | 16.800,00 |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 86.800,00 |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 5.4: ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Προμήθεια κοιλοδοκών όλων των διαστάσεων | kg | 500 | 1,70 | 850,00 |
| 2 | Σιδηροσωλήνες κιγλιδωμάτων διαφόρων διαστάσεων (1,5in & 2in) | μέτρα μήκους | 150 | 3,80 | 570,00 |
| 3 | Γαλβανιζέ πλέγματα πονταριστά σε φύλλα, πάχους 3mm & 4mm | m2 | 100 | 21,00 | 2.100,00 |
| 4 | Προμήθεια σιδηρού οπλισμού Β500C και πλεγμάτων ή Β500Α | kg | 1500 | 1,20 | 1.800,00 |
| 5 | Συρματόπλεγμα με Τετραγωνική οπή 2,5cm και 3cm | m2 | 200 | 1,30 | 260,00 |
| 6 | Σωλήνας κατασκευών γαλβανιζέ Εσωτερικής διαμ.3/4ins , 2mm | m | 100 | 5,00 | 500,00 |
| 7 | Σωλήνας κατασκευών γαλβανιζέ Εσωτερικής διαμ. 1Ins , 2mm | m | 100 | 3,00 | 300,00 |
| 8 | Σωλήνας κατασκευών γαλβανιζέ Εσωτερικής διαμ.1 1/4ins , 2mm | m | 100 | 4,00 | 400,00 |
| 9 | Λαμαρίνες γαλβανιζέ αυλακωτές διαστάσεων 90cm*200cm*0,5mm | τεμ | 150 | 11,00 | 1.650,00 |
| 10 | Προμήθεια λαμαρινών μαύρων άνευ διαμόρφωσης διαστάσεων 1mm παχ*3m μηκ.*1,5m πλατος | τεμ | 120 | 0,94 | 112,80 |
| 11 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) εσωτερικής διαμ.1/2ins*6000mm | m | 130 | 2,75 | 357,50 |
| 12 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ.3/4ins *6000mm | m | 150 | 3,60 | 540,00 |
| 13 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ.1ins *6000mm | m | 100 | 5,05 | 505,00 |
| 14 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ. 1 1/4ins *6000mm | m | 100 | 6,55 | 655,00 |
| 15 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ.1 1/2ins *6000mm | m | 50 | 7,75 | 387,50 |
| 16 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ.2ins *6000mm | m | 45 | 10,30 | 463,50 |
| 17 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ.3ins *6000mm | m | 72 | 17,00 | 1.224,00 |
| 18 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (μαύρες) Εσωτερικής διαμ. 1 1/4ins *6000mm | m | 72 | 4,00 | 288,00 |
| 19 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (μαύρες) Εσωτερικής διαμ.2ins *6000mm | m | 80 | 7,00 | 560,00 |
| 20 | Προμήθεια μικρουλικών για την συντήρηση μεταλλικών κατασκευών (ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ – ΠΙΝΑΚΑΣ 1) | Κατʼ από κοπή |  |  | 1.624,00 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 15.147,30 |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% | 3.635,35 |
|  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  | 18.782,65 |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 5.5:ΑΣΦΑΛΤΟΣ (ΘΕΡΜΗ - ΨΥΧΡΗ) |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 2 | Θερμή άσφαλτος | τόνος | 582 | 68,00 | 39.576,00 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 39.576,00 |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% | 9.498,24 |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 49.074,24 |
|  | ΤΜΗΜΑ 6 |  |  |  |  |
|  | Υλικά συντήρησης και επισκευής ελαιοχρωματισμών εγκαταστάσεων κτιρίων ΚΑ : 15-6661.0004 |  |  |  |  |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 6.1:ΧΡΩΜΑΤΑ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Προμήθεια ακρυλικού χρώματος εσωτερικής τοιχοποιίας | 10λίτρα | 8 | 60,00 | 480,00 |
| 2 | Ακρυλικό χρώμα υψηλής ποιότητας για εξωτερική χρήση | 10λίτρα | 8 | 65,00 | 520,00 |
| 3 | Αλκυδικό βερνίκι εμποτισμού πολυουρεθάνης ξύλου | 2,5λίτρα | 8 | 35,00 | 280,00 |
| 4 | Οικολογικό πλαστικό χρώμα εσωτερικών χώρων υψηλής ποιότητας | 10λίτρα | 10 | 55,00 | 550,00 |
| 5 | Διάφανο ακρυλικό αστάρι νερού | 10λίτρα | 5 | 35,00 | 175,00 |
| 6 | Ντουκόχρωμα υψηλών αντοχών για μέταλλα | 2,5λίτρα | 5 | 25,00 | 125,00 |
| 7 | Διαλυτικό νίτρου | λίτρο | 10 | 3,90 | 39,00 |
| 8 | Διαλυτικό πιστολιού | λίτρο | 5 | 3,30 | 16,50 |
| 9 | Τσιμεντόχρωμα | 10λίτρα | 2 | 60,00 | 120,00 |
| 10 | Αντισκωριακή βαφή (μίνιο) | 2,5λίτρα | 4 | 27,50 | 110,00 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 2.415,50 |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% | 579,72 |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 2.995,22 |
|  | ΤΜΗΜΑ 7 |  |  |  |  |
|  | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Παιδικών σταθμών - ΚΔΑΠ ΚΑ : 15-6661.0008 |  |  |  |  |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 7.1:ΧΡΩΜΑΤΑ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Προμήθεια ακρυλικού χρώματος εσωτερικής τοιχοποιίας | 10λίτρα | 100 | 60,00 | 6.000,00 |
| 2 | Ακρυλικό χρώμα υψηλής ποιότητας για εξωτερική χρήση | 10λίτρα | 90 | 65,00 | 5.850,00 |
| 3 | Αλκυδικό βερνίκι εμποτισμού πολυουρεθάνης ξύλου | 2,5λίτρα | 90 | 35,00 | 3.150,00 |
| 4 | Οικολογικό πλαστικό χρώμα εσωτερικών χώρων υψηλής ποιότητας | 10λίτρα | 100 | 55,00 | 5.500,00 |
| 5 | Διάφανο ακρυλικό αστάρι νερού | 10λίτρα | 62 | 35,00 | 2.170,00 |
| 6 | Ντουκόχρωμα υψηλών αντοχών για μέταλλα | 2,5λίτρα | 50 | 25,00 | 1.250,00 |
| 7 | Διαλυτικό νίτρου | λίτρο | 50 | 3,90 | 195,00 |
| 8 | Διαλυτικό πιστολιού | λίτρο | 50 | 3,30 | 165,00 |
| 9 | Τσιμεντόχρωμα | 10λίτρα | 50 | 60,00 | 3.000,00 |
| 10 | Αντισκωριακή βαφή (μίνιο) | 2,5λίτρα | 90 | 27,50 | 2.475,00 |
| 11 | Προμήθεια πάσης φύσεως μικρουλικών για τους χρωματισμούς | Κατʼ από κοπή |  |  | 1.400,00 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 31.155,00 |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% | 7.477,20 |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 38.632,20 |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 7.2:ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ -ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ακρυλικό ινοπλισμένο, υδαταπωθητικό, παστώδες, διακοσμητικό τελικό επίχρισμα με ενίσχυση σιλικόνης | 25κιλά | 30 | 45,00 | 1.350,00 |
| 2 | Yβριδική ελαστομερής υγρή μεμβράνη στεγάνωσης ταρατσών | 13 κιλά | 50 | 80,00 | 4.000,00 |
| 3 | Ρητινούχο τσιμεντοειδές σύστημα στεγανοποίησης ενός συστατικού γκρί χρώματος | 25 κιλά | 50 | 26,00 | 1.300,00 |
| 4 | Εποξειδικό αστάρι νερού δύο συστατικών | 3,2+0,8 kg | 10 | 35,00 | 350,00 |
| 5 | Ελαστομερής ασφαλτική στεγανωτική μεμβράνη 6.0kg/m² | m2 | 1000 | 13,50 | 13.500,00 |
| 6 | Ασφαλτικό συγκολλητικό | σαλάμι των 600 ml | 40 | 3,20 | 128,00 |
| 7 | Υδατικής βάσης επαλειπτικό υλικό στεγάνωσης 1 συστατικού, πολυουρεθάνης - ασφάλτου | 15 κιλά | 20 | 60,00 | 1.200,00 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 21828 |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% | 5.238,72 |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 27.066,72 |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 7.3:ΞΥΛΕΙΑ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Σουηδική ξυλεία (απλάνιστη) διαστάσεων 5*15*3,90 | m3 | 3 | 650,00 | 1.950,00 |
| 2 | Σουηδική ξυλεία (απλάνιστη) διαστάσεων 5*12,5*3,90 | m3 | 3 | 650,00 | 1.950,00 |
| 3 | Σουηδική ξυλεία (πλανισμένη) διαστάσεων 7,5*15*4,50 | m3 | 2 | 600,00 | 1.200,00 |
| 4 | Μαδέρι Ευρώπης στεγνωτηρίου διαστάσεων 4,8*24*400 | m3 | 1 | 590,00 | 590,00 |
| 5 | Ελατάκι Σουηδικό διαστάσεων 7,5*7,5*300 | m3 | 4 | 570,00 | 2.280,00 |
| 6 | Ραμποτέ Σουηδικό διαστάσεων 1,5*14*390 | m2 | 50 | 12,00 | 600,00 |
| 7 | Κόντρα πλακέ σημύδα wbp, bb/cp 250*125 (διαστάσεις φύλλων), πάχος 0,6mm | τεμάχιο | 5 | 60,00 | 300,00 |
| 8 | Κόντρα πλακέ σημύδα wbp, bb/cp 250*125 (διαστάσεις φύλλων), πάχος 0,9mm | τεμάχιο | 5 | 71,00 | 355,00 |
| 9 | Κόντρα πλακέ σημύδα wbp, bb/cp 250*125 (διαστάσεις φύλλων), πάχος 1,2mm | τεμάχιο | 5 | 89,00 | 445,00 |
| 10 | Κόντρα πλακέ σημύδα wbp, bb/cp 250*125 (διαστάσεις φύλλων), πάχος 1,5mm | τεμάχιο | 5 | 100,00 | 500,00 |
| 11 | Κόντρα πλακέ σημύδα wbp, bb/cp 250*125 (διαστάσεις φύλλων), πάχος 1,8mm | τεμάχιο | 5 | 120,00 | 600,00 |
| 12 | Κόντρα πλακέ σημύδα wbp, bb/cp 250*125 (διαστάσεις φύλλων), πάχος 2,1mm | τεμάχιο | 5 | 160,00 | 800,00 |
| 13 | Μελαμίνη λευκή λεία, διαστάσεων 366*183*1,6 | τεμάχιο | 10 | 45,00 | 450,00 |
| 14 | Μελαμίνη λευκή λεία, διαστάσεων 366*183*0,8 | τεμάχιο | 5 | 35,00 | 175,00 |
| 15 | Μελαμίνη οξυά, διαστάσεων 366*183*1,8 | τεμάχιο | 5 | 67,00 | 335,00 |
| 16 | Προμήθεια μικρουλικών για ξύλινες κατασκευές (πλαστικές γωνίες, κόλλες, κόλλα πολυουρεθάνης κ.α.) | Κατʼ από κοπή |  | 1.430,00 | 1.300,00 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 13.830,00 |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% | 3.319,20 |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 17.149,20 |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 7.4: ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Προμήθεια κοιλοδοκών όλων των διαστάσεων | kg | 600 | 1,70 | 1.020,00 |
| 2 | Σιδηροσωλήνες κιγλιδωμάτων διαφόρων διαστάσεων (1,5in & 2in) | μέτρα μήκους | 190 | 3,80 | 722,00 |
| 3 | Γαλβανιζέ πλέγματα πονταριστά σε φύλλα, πάχους 3mm & 4mm | m2 | 25 | 21,00 | 525,00 |
| 4 | Προμήθεια σιδηρού οπλισμού Β500C και πλεγμάτων ή Β500Α | kg | 1000 | 1,20 | 1.200,00 |
| 5 | Συρματόπλεγμα με Τετραγωνική οπή 2,5cm και 3cm | m2 | 200 | 1,30 | 260,00 |
| 6 | Σωλήνας κατασκευών γαλβανιζέ Εσωτερικής διαμ.3/4ins , 2mm | m | 250 | 5,00 | 1.250,00 |
| 7 | Σωλήνας κατασκευών γαλβανιζέ Εσωτερικής διαμ. 1Ins , 2mm | m | 100 | 3,00 | 300,00 |
| 8 | Σωλήνας κατασκευών γαλβανιζέ Εσωτερικής διαμ.1 1/4ins , 2mm | m | 100 | 4,00 | 400,00 |
| 9 | Λαμαρίνες γαλβανιζέ αυλακωτές διαστάσεων 90cm*200cm*0,5mm | τεμ | 100 | 11,00 | 1.100,00 |
| 10 | Προμήθεια λαμαρινών μαύρων άνευ διαμόρφωσης διαστάσεων 1mm παχ*3m μηκ.*1,5m πλατος | τεμ | 350 | 0,94 | 329,00 |
| 11 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) εσωτερικής διαμ.1/2ins*6000mm | m | 70 | 2,75 | 192,50 |
| 12 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ.3/4ins *6000mm | m | 72 | 3,60 | 259,20 |
| 13 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ.1ins *6000mm | m | 72 | 5,05 | 363,60 |
| 14 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ. 1 1/4ins *6000mm | m | 72 | 6,55 | 471,60 |
| 15 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ.1 1/2ins *6000mm | m | 72 | 7,75 | 558,00 |
| 16 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ.2ins *6000mm | m | 54 | 10,30 | 556,20 |
| 17 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ.3ins *6000mm | m | 54 | 17,00 | 918,00 |
| 18 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (μαύρες) Εσωτερικής διαμ. 1 1/4ins *6000mm | m | 54 | 4,00 | 216,00 |
| 19 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (μαύρες) Εσωτερικής διαμ.2ins *6000mm | m | 54 | 7,00 | 378,00 |
| 20 | Προμήθεια μικρουλικών για την συντήρηση μεταλλικών κατασκευών (ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ – ΠΙΝΑΚΑΣ 1) | Κατʼ από κοπή |  |  | 2.809,35 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 13.828,45 |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% | 3.318,83 |
|  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  | 17.147,28 |

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

| ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ 1 | 133.275,00 |
| --- | --- |
| ΦΠΑ 24% | 31.986, |
| ΤΕΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1 | 165.261,00 |

| ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ 2 | 266.464,50 |
| --- | --- |
| ΦΠΑ 24% | 63.951,48 |
| ΤΕΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2 | 330.415,98 |

| ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ 3 | 80.641,11 |
| --- | --- |
| ΦΠΑ 24% | 19.353,87 |
| ΤΕΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 3 | 99.994,98 |

| ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ 4 | 90.778,00 |
| --- | --- |
| ΦΠΑ 24% | 21.786,72 |
| ΤΕΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 4 | 112.564,72 |

| ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ 5 | 241.883,30 |
| --- | --- |
| ΦΠΑ 24% | 58.051,99 |
| ΤΕΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 5 | 299.935,29 |

| ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ 6 | 2.415,50 |
| --- | --- |
| ΦΠΑ 24% | 579,72 |
| ΤΕΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 6 | 2.995,22 |

| ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ 7 | 80.641,45 |
| --- | --- |
| ΦΠΑ 24% | 19.353,95 |
| ΤΕΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 7 | 99.995,40 |

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1+2+3+4+5+6+7 = (165.261,00 + 330.415,98 + 99.994,98 + 112.564,72 + 299.935,29 + 2.995,22 + 99.995,40)€ = 1.111.162,45€ με ΦΠΑ 24%

|  |  | Χαλκίδα, 31/07/2025 |
| --- | --- | --- |
| Ο συντάξας Χρήστος Παπαδόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ4/Α |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η αν. δ/ντρια Τ.Υ.Δ.Χ Δάφνη Παπανέστη Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3/Α |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Πληροφορίες : Παπαδόπουλος Χρήστος Ταχ. Δ/νση : Άγιος Στέφανος, εργοτάξιο Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ Τηλ: 2221079604 Email.:christos.papadopoulos@dchalkideon.gr | Χαλκίδα, 31/07/2025 ΤΙΤΛΟΣ: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2025” ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.111.162,45€ (με ΦΠΑ) |
| --- | --- |

ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

|  | ΤΜΗΜΑ 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων30-6661.0001 |  |  |  |  |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1. 1:ΧΡΩΜΑΤΑ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Προμήθεια ακρυλικού χρώματος εσωτερικής τοιχοποιίας | 10λίτρα | 130 |  |  |
| 2 | Ακρυλικό χρώμα υψηλής ποιότητας για εξωτερική χρήση | 10λίτρα | 120 |  |  |
| 3 | Αλκυδικό βερνίκι εμποτισμού πολυουρεθάνης ξύλου | 2,5λίτρα | 120 |  |  |
| 4 | Οικολογικό πλαστικό χρώμα εσωτερικών χώρων υψηλής ποιότητας | 10λίτρα | 120 |  |  |
| 5 | Διάφανο ακρυλικό αστάρι νερού | 10λίτρα | 80 |  |  |
| 6 | Ντουκόχρωμα υψηλών αντοχών για μέταλλα | 2,5λίτρα | 60 |  |  |
| 7 | Διαλυτικό νίτρου | λίτρο | 30 |  |  |
| 8 | Διαλυτικό πιστολιού | λίτρο | 30 |  |  |
| 9 | Τσιμεντόχρωμα | 10λίτρα | 70 |  |  |
| 10 | Αντισκωριακή βαφή (μίνιο) | 2,5λίτρα | 140 |  |  |
| 11 | Προμήθεια πάσης φύσεως μικρουλικών για τους χρωματισμούς | Κατʼ από κοπή |  |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% |  |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1.2:ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ -ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ακρυλικό ινοπλισμένο, υδαταπωθητικό, παστώδες, διακοσμητικό τελικό επίχρισμα με ενίσχυση σιλικόνης | 25κιλά | 100 |  |  |
| 2 | Yβριδική ελαστομερής υγρή μεμβράνη στεγάνωσης ταρατσών | 13 κιλά | 60 |  |  |
| 3 | Ρητινούχο τσιμεντοειδές σύστημα στεγανοποίησης ενός συστατικού γκρί χρώματος | 25 κιλά | 50 |  |  |
| 4 | Εποξειδικό αστάρι νερού δύο συστατικών | 3,2+0,8 kg | 30 |  |  |
| 5 | Ελαστομερής ασφαλτική στεγανωτική μεμβράνη 6.0kg/m² | m2 | 1500 |  |  |
| 6 | Ασφαλτικό συγκολλητικό | σαλάμι των 600 ml | 40 |  |  |
| 7 | Υδατικής βάσης επαλειπτικό υλικό στεγάνωσης 1 συστατικού, πολυουρεθάνης - ασφάλτου | 15 κιλά | 30 |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% |  |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1.3:ΞΥΛΕΙΑ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Σουηδική ξυλεία (απλάνιστη) διαστάσεων 5*15*3,90 | m3 | 2 |  |  |
| 2 | Σουηδική ξυλεία (απλάνιστη) διαστάσεων 5*12,5*3,90 | m3 | 2 |  |  |
| 3 | Σουηδική ξυλεία (πλανισμένη) διαστάσεων 7,5*15*4,50 | m3 | 3 |  |  |
| 4 | Μαδέρι Ευρώπης στεγνωτηρίου διαστάσεων 4,8*24*400 | m3 | 1 |  |  |
| 5 | Ελατάκι Σουηδικό διαστάσεων 7,5*7,5*300 | m3 | 2 |  |  |
| 6 | Ραμποτέ Σουηδικό διαστάσεων 1,5*14*390 | m2 | 25 |  |  |
| 7 | Κόντρα πλακέ σημύδα wbp, bb/cp 250*125 (διαστάσεις φύλλων), πάχος 0,6mm | τεμάχιο | 10 |  |  |
| 8 | Κόντρα πλακέ σημύδα wbp, bb/cp 250*125 (διαστάσεις φύλλων), πάχος 0,9mm | τεμάχιο | 5 |  |  |
| 9 | Κόντρα πλακέ σημύδα wbp, bb/cp 250*125 (διαστάσεις φύλλων), πάχος 1,2mm | τεμάχιο | 6 |  |  |
| 10 | Κόντρα πλακέ σημύδα wbp, bb/cp 250*125 (διαστάσεις φύλλων), πάχος 1,5mm | τεμάχιο | 5 |  |  |
| 11 | Κόντρα πλακέ σημύδα wbp, bb/cp 250*125 (διαστάσεις φύλλων), πάχος 1,8mm | τεμάχιο | 5 |  |  |
| 12 | Κόντρα πλακέ σημύδα wbp, bb/cp 250*125 (διαστάσεις φύλλων), πάχος 2,1mm | τεμάχιο | 9 |  |  |
| 13 | Μελαμίνη λευκή λεία, διαστάσεων 366*183*1,6 | τεμάχιο | 10 |  |  |
| 14 | Μελαμίνη λευκή λεία, διαστάσεων 366*183*0,8 | τεμάχιο | 10 |  |  |
| 15 | Μελαμίνη οξυά, διαστάσεων 366*183*1,8 | τεμάχιο | 10 |  |  |
| 16 | Προμήθεια μικρουλικών για ξύλινες κατασκευές (πλαστικές γωνίες, κόλλες, κόλλα πολυουρεθάνης κ.α.) | Κατʼ από κοπή |  |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% |  |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1.4: ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Προμήθεια κοιλοδοκών όλων των διαστάσεων | kg | 1000 |  |  |
| 2 | Σιδηροσωλήνες κιγλιδωμάτων διαφόρων διαστάσεων (1,5in & 2in) | μέτρα μήκους | 150 |  |  |
| 3 | Γαλβανιζέ πλέγματα πονταριστά σε φύλλα, πάχους 3mm & 4mm | m2 | 100 |  |  |
| 4 | Προμήθεια σιδηρού οπλισμού Β500C και πλεγμάτων ή Β500Α | kg | 1000 |  |  |
| 5 | Συρματόπλεγμα με Τετραγωνική οπή 2,5cm και 3cm | m2 | 300 |  |  |
| 6 | Σωλήνας κατασκευών γαλβανιζέ Εσωτερικής διαμ.3/4ins , 2mm | m | 300 |  |  |
| 7 | Σωλήνας κατασκευών γαλβανιζέ Εσωτερικής διαμ. 1Ins , 2mm | m | 300 |  |  |
| 8 | Σωλήνας κατασκευών γαλβανιζέ Εσωτερικής διαμ.1 1/4ins , 2mm | m | 300 |  |  |
| 9 | Λαμαρίνες γαλβανιζέ αυλακωτές διαστάσεων 90cm*200cm*0,5mm | τεμ | 100 |  |  |
| 10 | Προμήθεια λαμαρινών μαύρων άνευ διαμόρφωσης διαστάσεων 1mm παχ*3m μηκ.*1,5m πλατος | τεμ | 150 |  |  |
| 11 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) εσωτερικής διαμ.1/2ins*6000mm | m | 100 |  |  |
| 12 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ.3/4ins *6000mm | m | 100 |  |  |
| 13 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ.1ins *6000mm | m | 100 |  |  |
| 14 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ. 1 1/4ins *6000mm | m | 100 |  |  |
| 15 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ.1 1/2ins *6000mm | m | 100 |  |  |
| 16 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ.2ins *6000mm | m | 20 |  |  |
| 17 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ.3ins *6000mm | m | 30 |  |  |
| 18 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (μαύρες) Εσωτερικής διαμ. 1 1/4ins *6000mm | m | 120 |  |  |
| 19 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (μαύρες) Εσωτερικής διαμ.2ins *6000mm | m | 110 |  |  |
| 20 | Προμήθεια μικρουλικών για την συντήρηση μεταλλικών κατασκευών (ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ – ΠΙΝΑΚΑΣ 1) | Κατʼ από κοπή |  |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% |  |
|  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1.5 :ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Άμμος ποταμίσια | m³ | 100 |  |  |
| 2 | Άμμος λατομείου | m³ | 130 |  |  |
| 3 | Χαλίκι - 3Α | m³ | 350 |  |  |
| 4 | Γαρμπίλι (4-8 mm ή 8-16 mm) | m³ | 90 |  |  |
| 5 | Ψιλό γαρμπίλι/χαλαζιακή άμμος | σακί (25kg) | 10 |  |  |
| 6 | Θραυστό υλικό (3Α, υλικά επίχωσης) | m³ | 50 |  |  |
| 7 | Κροκάλα (40-60 mm) | m³ | 5 |  |  |
| 8 | Χώμα λατομείου (μπάζωμα) | m³ | 20 |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% |  |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1.6:ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Σακί τσιμέντο | 25 κιλά | 400 |  |  |
| 2 | Έτοιμο σκυρόδεμα C12/15 με χρήση αντλίας | μ3 | 120 |  |  |
| 3 | Ασβεστοπολτός για οικοδομική χρήση | 20 κιλά | 500 |  |  |
| 4 | Επισκευαστικός στόκος εξομάλυνσης, πολλαπλών χρήσεων (3in1) σε μορφή σκόνης | 25 κιλά | 30 |  |  |
| 5 | Ρητινούχο, λεπτόκοκκο, ινοπλισμένο, θιξοτροπικό, επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος μεγάλων αντοχών | 25 κιλά | 20 |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% |  |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  | ΤΜΗΜΑ 2 |  |  |  |  |
|  | Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ΚΑ: 30-6662.0001 KA: 15-6662.0001 |  |  |  |  |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 2.1 :ΑΣΦΑΛΤΟΣ (ΘΕΡΜΗ- ΨΥΧΡΗ) |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ασφαλτικό υλικό ψυχρής εφαρμογής(χυδην) | κιλα | 50.000 |  |  |
| 2 | Θερμή άσφαλτος | τόνος | 500 |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% |  |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 2.2 :ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πλάκες πεζοδρομίου βοτσαλωτές 40*40 cm, 3 εκ. | m2 | 750 |  |  |
| 2 | Πλάκες πεζοδρομίου αράχνη 40*40 cm, 3 εκ. | m2 | 800 |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% |  |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 2.3:ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Άμμος ποταμίσια | m³ | 500 |  |  |
| 2 | Άμμος λατομείου | m³ | 450 |  |  |
| 3 | Χαλίκι - 3Α | m³ | 1200 |  |  |
| 4 | Γαρμπίλι (4-8 mm ή 8-16 mm) | m³ | 300 |  |  |
| 5 | Ψιλό γαρμπίλι/χαλαζιακή άμμος | σακί (25kg) | 150 |  |  |
| 6 | Θραυστό υλικό (3Α, υλικά επίχωσης) | m³ | 138 |  |  |
| 7 | Κροκάλα (40-60 mm) | m³ | 60 |  |  |
| 8 | Χώμα λατομείου (μπάζωμα) | m³ | 100 |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% |  |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 2.4: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Σακί τσιμέντο | 25 κιλά | 1000 |  |  |
| 2 | Έτοιμο σκυρόδεμα C12/15 με χρήση αντλίας | μ3 | 270 |  |  |
| 3 | Ασβεστοπολτός για οικοδομική χρήση | 20 κιλά | 1000 |  |  |
| 4 | Επισκευαστικός στόκος εξομάλυνσης, πολλαπλών χρήσεων (3in1) σε μορφή σκόνης | 25 κιλά | 20 |  |  |
| 5 | Ρητινούχο, λεπτόκοκκο, ινοπλισμένο, θιξοτροπικό, επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος μεγάλων αντοχών | 25 κιλά | 80 |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% |  |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 2.5: ΧΡΩΜΑΤΑ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Προμήθεια ακρυλικού χρώματος εσωτερικής τοιχοποιίας | 10λίτρα | 250 |  |  |
| 2 | Ακρυλικό χρώμα υψηλής ποιότητας για εξωτερική χρήση | 10λίτρα | 300 |  |  |
| 3 | Αλκυδικό βερνίκι εμποτισμού πολυουρεθάνης ξύλου | 2,5λίτρα | 250 |  |  |
| 4 | Οικολογικό πλαστικό χρώμα εσωτερικών χώρων υψηλής ποιότητας | 10λίτρα | 200 |  |  |
| 5 | Διάφανο ακρυλικό αστάρι νερού | 10λίτρα | 50 |  |  |
| 6 | Ντουκόχρωμα υψηλών αντοχών για μέταλλα | 2,5λίτρα | 70 |  |  |
| 7 | Διαλυτικό νίτρου | λίτρο | 20 |  |  |
| 8 | Διαλυτικό πιστολιού | λίτρο | 20 |  |  |
| 9 | Τσιμεντόχρωμα | 10λίτρα | 80 |  |  |
| 10 | Αντισκωριακή βαφή (μίνιο) | 2,5λίτρα | 120 |  |  |
| 11 | Προμήθεια πάσης φύσεως μικρουλικών για τους χρωματισμούς | Κατʼ από κοπή |  |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% |  |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 2.6:ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ -ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ακρυλικό ινοπλισμένο, υδαταπωθητικό, παστώδες, διακοσμητικό τελικό επίχρισμα με ενίσχυση σιλικόνης | 25κιλά | 50 |  |  |
| 2 | Yβριδική ελαστομερής υγρή μεμβράνη στεγάνωσης ταρατσών | 13 κιλά | 40 |  |  |
| 3 | Ρητινούχο τσιμεντοειδές σύστημα στεγανοποίησης ενός συστατικού γκρί χρώματος | 25 κιλά | 50 |  |  |
| 4 | Εποξειδικό αστάρι νερού δύο συστατικών | 3,2+0,8 kg | 30 |  |  |
| 5 | Ελαστομερής ασφαλτική στεγανωτική μεμβράνη 6.0kg/m² | m2 | 600 |  |  |
| 6 | Ασφαλτικό συγκολλητικό | σαλάμι των 600 ml | 40 |  |  |
| 7 | Υδατικής βάσης επαλειπτικό υλικό στεγάνωσης 1 συστατικού, πολυουρεθάνης - ασφάλτου | 15 κιλά | 40 |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% |  |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 2.7:ΞΥΛΕΙΑ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Σουηδική ξυλεία (απλάνιστη) διαστάσεων 5*15*3,90 | m3 | 4 |  |  |
| 2 | Σουηδική ξυλεία (απλάνιστη) διαστάσεων 5*12,5*3,90 | m3 | 4 |  |  |
| 3 | Σουηδική ξυλεία (πλανισμένη) διαστάσεων 7,5*15*4,50 | m3 | 5 |  |  |
| 4 | Μαδέρι Ευρώπης στεγνωτηρίου διαστάσεων 4,8*24*400 | m3 | 1 |  |  |
| 5 | Ελατάκι Σουηδικό διαστάσεων 7,5*7,5*300 | m3 | 2 |  |  |
| 6 | Ραμποτέ Σουηδικό διαστάσεων 1,5*14*390 | m2 | 100 |  |  |
| 7 | Κόντρα πλακέ σημύδα wbp, bb/cp 250*125 (διαστάσεις φύλλων), πάχος 0,6mm | τεμάχιο | 10 |  |  |
| 8 | Κόντρα πλακέ σημύδα wbp, bb/cp 250*125 (διαστάσεις φύλλων), πάχος 0,9mm | τεμάχιο | 10 |  |  |
| 9 | Κόντρα πλακέ σημύδα wbp, bb/cp 250*125 (διαστάσεις φύλλων), πάχος 1,2mm | τεμάχιο | 10 |  |  |
| 10 | Κόντρα πλακέ σημύδα wbp, bb/cp 250*125 (διαστάσεις φύλλων), πάχος 1,5mm | τεμάχιο | 10 |  |  |
| 11 | Κόντρα πλακέ σημύδα wbp, bb/cp 250*125 (διαστάσεις φύλλων), πάχος 1,8mm | τεμάχιο | 10 |  |  |
| 12 | Κόντρα πλακέ σημύδα wbp, bb/cp 250*125 (διαστάσεις φύλλων), πάχος 2,1mm | τεμάχιο | 10 |  |  |
| 13 | Μελαμίνη λευκή λεία, διαστάσεων 366*183*1,6 | τεμάχιο | 10 |  |  |
| 14 | Μελαμίνη λευκή λεία, διαστάσεων 366*183*0,8 | τεμάχιο | 10 |  |  |
| 15 | Μελαμίνη οξυά, διαστάσεων 366*183*1,8 | τεμάχιο | 10 |  |  |
| 16 | Προμήθεια μικρουλικών για ξύλινες κατασκευές (πλαστικές γωνίες, κόλλες, κόλλα πολυουρεθάνης κ.α.) | Κατʼ από κοπή |  |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% |  |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 2.8:ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Προμήθεια κοιλοδοκών όλων των διαστάσεων | kg | 700 |  |  |
| 2 | Σιδηροσωλήνες κιγλιδωμάτων διαφόρων διαστάσεων (1,5in & 2in) | μέτρα μήκους | 100 |  |  |
| 3 | Γαλβανιζέ πλέγματα πονταριστά σε φύλλα, πάχους 3mm & 4mm | m2 | 50 |  |  |
| 4 | Προμήθεια σιδηρού οπλισμού Β500C και πλεγμάτων ή Β500Α | kg | 250 |  |  |
| 5 | Συρματόπλεγμα με Τετραγωνική οπή 2,5cm και 3cm | m2 | 250 |  |  |
| 6 | Σωλήνας κατασκευών γαλβανιζέ Εσωτερικής διαμ.3/4ins , 2mm | m | 100 |  |  |
| 7 | Σωλήνας κατασκευών γαλβανιζέ Εσωτερικής διαμ. 1Ins , 2mm | m | 100 |  |  |
| 8 | Σωλήνας κατασκευών γαλβανιζέ Εσωτερικής διαμ.1 1/4ins , 2mm | m | 100 |  |  |
| 9 | Λαμαρίνες γαλβανιζέ αυλακωτές διαστάσεων 90cm*200cm*0,5mm | τεμ | 50 |  |  |
| 10 | Προμήθεια λαμαρινών μαύρων άνευ διαμόρφωσης διαστάσεων 1mm παχ*3m μηκ.*1,5m πλατος | τεμ | 150 |  |  |
| 11 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) εσωτερικής διαμ.1/2ins*6000mm | m | 150 |  |  |
| 12 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ.3/4ins *6000mm | m | 150 |  |  |
| 13 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ.1ins *6000mm | m | 140 |  |  |
| 14 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ. 1 1/4ins *6000mm | m | 100 |  |  |
| 15 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ.1 1/2ins *6000mm | m | 100 |  |  |
| 16 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ.2ins *6000mm | m | 50 |  |  |
| 17 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ.3ins *6000mm | m | 50 |  |  |
| 18 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (μαύρες) Εσωτερικής διαμ. 1 1/4ins *6000mm | m | 150 |  |  |
| 19 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (μαύρες) Εσωτερικής διαμ.2ins *6000mm | m | 120 |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% |  |
|  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
|  | ΤΜΗΜΑ 3 |  |  |  |  |
|  | Προμήθεια υλικών συντήρησης παραλιακών εγκαταστάσεωνΚΑ : 30-6662.0005 |  |  |  |  |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 3.1 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Φωτιστικό εξωτερικού χώρου (1) | τεμαχιο | 250 |  |  |
| 2 | Φωτιστικό εξωτερικού χώρου (2) | τεμαχιο | 25 |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% |  |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 3.2:ΟΜΠΡΕΛΕΣ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ομπρέλα παραλίας υπερβαρέως τύπου πλήρης (ομπρέλα και στύλος στήριξης) διαμέτρου 2,5μέτρων | τεμάχιο | 60 |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% |  |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 3.3: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Σακί τσιμέντο | 25 κιλά | 240 |  |  |
| 2 | Έτοιμο σκυρόδεμα C12/15 με χρήση αντλίας | μ3 | 70 |  |  |
| 3 | Ασβεστοπολτός για οικοδομική χρήση | 20 κιλά | 240 |  |  |
| 4 | Επισκευαστικός στόκος εξομάλυνσης, πολλαπλών χρήσεων (3in1) σε μορφή σκόνης | 25 κιλά | 10 |  |  |
| 5 | Ρητινούχο, λεπτόκοκκο, ινοπλισμένο, θιξοτροπικό, επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος μεγάλων αντοχών | 25 κιλά | 10 |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% |  |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 3.4: ΞΥΛΕΙΑ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Σουηδική ξυλεία (απλάνιστη) διαστάσεων 5*15*3,90 | m3 | 3 |  |  |
| 2 | Σουηδική ξυλεία (απλάνιστη) διαστάσεων 5*12,5*3,90 | m3 | 1 |  |  |
| 3 | Σουηδική ξυλεία (πλανισμένη) διαστάσεων 7,5*15*4,50 | m3 | 1 |  |  |
| 4 | Μαδέρι Ευρώπης στεγνωτηρίου διαστάσεων 4,8*24*400 | m3 | 1 |  |  |
| 5 | Ελατάκι Σουηδικό διαστάσεων 7,5*7,5*300 | m3 | 2 |  |  |
| 6 | Ραμποτέ Σουηδικό διαστάσεων 1,5*14*390 | m2 | 50 |  |  |
| 7 | Κόντρα πλακέ σημύδα wbp, bb/cp 250*125 (διαστάσεις φύλλων), πάχος 0,6mm | τεμάχιο | 5 |  |  |
| 8 | Κόντρα πλακέ σημύδα wbp, bb/cp 250*125 (διαστάσεις φύλλων), πάχος 0,9mm | τεμάχιο | 5 |  |  |
| 9 | Κόντρα πλακέ σημύδα wbp, bb/cp 250*125 (διαστάσεις φύλλων), πάχος 1,2mm | τεμάχιο | 5 |  |  |
| 10 | Κόντρα πλακέ σημύδα wbp, bb/cp 250*125 (διαστάσεις φύλλων), πάχος 1,5mm | τεμάχιο | 5 |  |  |
| 11 | Κόντρα πλακέ σημύδα wbp, bb/cp 250*125 (διαστάσεις φύλλων), πάχος 1,8mm | τεμάχιο | 5 |  |  |
| 12 | Κόντρα πλακέ σημύδα wbp, bb/cp 250*125 (διαστάσεις φύλλων), πάχος 2,1mm | τεμάχιο | 5 |  |  |
| 13 | Μελαμίνη λευκή λεία, διαστάσεων 366*183*1,6 | τεμάχιο | 7 |  |  |
| 14 | Μελαμίνη λευκή λεία, διαστάσεων 366*183*0,8 | τεμάχιο | 5 |  |  |
| 15 | Μελαμίνη οξυά, διαστάσεων 366*183*1,8 | τεμάχιο | 5 |  |  |
| 16 | Προμήθεια μικρουλικών για ξύλινες κατασκευές (πλαστικές γωνίες, κόλλες, κόλλα πολυουρεθάνης κ.α.) | Κατʼ από κοπή |  |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% |  |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 3.5: ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Προμήθεια κοιλοδοκών όλων των διαστάσεων | kg | 450 |  |  |
| 2 | Σιδηροσωλήνες κιγλιδωμάτων διαφόρων διαστάσεων (1,5in & 2in) | μέτρα μήκους | 80 |  |  |
| 3 | Γαλβανιζέ πλέγματα πονταριστά σε φύλλα, πάχους 3mm & 4mm | m2 | 50 |  |  |
| 4 | Προμήθεια σιδηρού οπλισμού Β500C και πλεγμάτων ή Β500Α | kg | 300 |  |  |
| 5 | Συρματόπλεγμα με Τετραγωνική οπή 2,5cm και 3cm | m2 | 200 |  |  |
| 6 | Σωλήνας κατασκευών γαλβανιζέ Εσωτερικής διαμ.3/4ins , 2mm | m | 100 |  |  |
| 7 | Σωλήνας κατασκευών γαλβανιζέ Εσωτερικής διαμ. 1Ins , 2mm | m | 200 |  |  |
| 8 | Σωλήνας κατασκευών γαλβανιζέ Εσωτερικής διαμ.1 1/4ins , 2mm | m | 100 |  |  |
| 9 | Λαμαρίνες γαλβανιζέ αυλακωτές διαστάσεων 90cm*200cm*0,5mm | τεμ | 25 |  |  |
| 10 | Προμήθεια λαμαρινών μαύρων άνευ διαμόρφωσης διαστάσεων 1mm παχ*3m μηκ.*1,5m πλατος | τεμ | 100 |  |  |
| 11 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) εσωτερικής διαμ.1/2ins*6000mm | m | 120 |  |  |
| 12 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ.3/4ins *6000mm | m | 100 |  |  |
| 13 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ.1ins *6000mm | m | 100 |  |  |
| 14 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ. 1 1/4ins *6000mm | m | 100 |  |  |
| 15 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ.1 1/2ins *6000mm | m | 120 |  |  |
| 16 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ.2ins *6000mm | m | 30 |  |  |
| 17 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ.3ins *6000mm | m | 40 |  |  |
| 18 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (μαύρες) Εσωτερικής διαμ. 1 1/4ins *6000mm | m | 60 |  |  |
| 19 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (μαύρες) Εσωτερικής διαμ.2ins *6000mm | m | 60 |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% |  |
|  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 3.6: ΧΡΩΜΑΤΑ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Προμήθεια ακρυλικού χρώματος εσωτερικής τοιχοποιίας | 10λίτρα | 20 |  |  |
| 2 | Ακρυλικό χρώμα υψηλής ποιότητας για εξωτερική χρήση | 10λίτρα | 100 |  |  |
| 3 | Αλκυδικό βερνίκι εμποτισμού πολυουρεθάνης ξύλου | 2,5λίτρα | 100 |  |  |
| 4 | Οικολογικό πλαστικό χρώμα εσωτερικών χώρων υψηλής ποιότητας | 10λίτρα | 20 |  |  |
| 5 | Διάφανο ακρυλικό αστάρι νερού | 10λίτρα | 50 |  |  |
| 6 | Ντουκόχρωμα υψηλών αντοχών για μέταλλα | 2,5λίτρα | 50 |  |  |
| 7 | Διαλυτικό νίτρου | λίτρο | 20 |  |  |
| 8 | Διαλυτικό πιστολιού | λίτρο | 20 |  |  |
| 9 | Τσιμεντόχρωμα | 10λίτρα | 80 |  |  |
| 10 | Αντισκωριακή βαφή (μίνιο) | 2,5λίτρα | 50 |  |  |
| 11 | Προμήθεια πάσης φύσεως μικρουλικών για τους χρωματισμούς | Κατʼ από κοπή |  |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% |  |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  | ΤΜΗΜΑ 4 |  |  |  |  |
|  | Προμήθεια υλικών συντήρησης - συμπλήρωσης κοινοχρήστων χώρων |  |  |  |  |
|  | ΚΑ : 30-6662.0006 |  |  |  |  |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 4.1: ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Φωτιστικό εξωτερικού χώρου | τεμαχιο | 150 |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% |  |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 4.2: ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πλάκες πεζοδρομίου βοτσαλωτές 40*40 cm, 3 εκ. | m2 | 800 |  |  |
| 2 | Πλάκες πεζοδρομίου αράχνη 40*40 cm, 3 εκ. | m2 | 800 |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% |  |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 4.3: ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Άμμος ποταμίσια | m³ | 100 |  |  |
| 2 | Άμμος λατομείου | m³ | 100 |  |  |
| 3 | Χαλίκι - 3Α | m³ | 274 |  |  |
| 4 | Γαρμπίλι (4-8 mm ή 8-16 mm) | m³ | 100 |  |  |
| 5 | Ψιλό γαρμπίλι/χαλαζιακή άμμος | σακί (25kg) | 50 |  |  |
| 6 | Θραυστό υλικό (3Α, υλικά επίχωσης) | m³ | 30 |  |  |
| 7 | Κροκάλα (40-60 mm) | m³ | 10 |  |  |
| 8 | Χώμα λατομείου (μπάζωμα) | m³ | 20 |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% |  |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 4.4: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Σακί τσιμέντο | 25 κιλά | 170 |  |  |
| 2 | Έτοιμο σκυρόδεμα C12/15 με χρήση αντλίας | μ3 | 100 |  |  |
| 3 | Ασβεστοπολτός για οικοδομική χρήση | 20 κιλά | 150 |  |  |
| 4 | Επισκευαστικός στόκος εξομάλυνσης, πολλαπλών χρήσεων (3in1) σε μορφή σκόνης | 25 κιλά | 10 |  |  |
| 5 | Ρητινούχο, λεπτόκοκκο, ινοπλισμένο, θιξοτροπικό, επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος μεγάλων αντοχών | 25 κιλά | 10 |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% |  |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 4.5: ΧΡΩΜΑΤΑ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Προμήθεια ακρυλικού χρώματος εσωτερικής τοιχοποιίας | 10λίτρα | 60 |  |  |
| 2 | Ακρυλικό χρώμα υψηλής ποιότητας για εξωτερική χρήση | 10λίτρα | 120 |  |  |
| 3 | Αλκυδικό βερνίκι εμποτισμού πολυουρεθάνης ξύλου | 2,5λίτρα | 100 |  |  |
| 4 | Οικολογικό πλαστικό χρώμα εσωτερικών χώρων υψηλής ποιότητας | 10λίτρα | 60 |  |  |
| 5 | Διάφανο ακρυλικό αστάρι νερού | 10λίτρα | 100 |  |  |
| 6 | Ντουκόχρωμα υψηλών αντοχών για μέταλλα | 2,5λίτρα | 70 |  |  |
| 7 | Διαλυτικό νίτρου | λίτρο | 70 |  |  |
| 8 | Διαλυτικό πιστολιού | λίτρο | 50 |  |  |
| 9 | Τσιμεντόχρωμα | 10λίτρα | 80 |  |  |
| 10 | Αντισκωριακή βαφή (μίνιο) | 2,5λίτρα | 100 |  |  |
| 11 | Προμήθεια πάσης φύσεως μικρουλικών για τους χρωματισμούς | Κατʼ από κοπή |  |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% |  |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 4.6:ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πλαστικός τάπητας | m2 | 600 |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% |  |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  | ΤΜΗΜΑ 5 |  |  |  |  |
|  | Προμήθεια υλικών στοιχειώδους συντήρησης επισκευής αθλητικών εγκαταστάσεων |  |  |  |  |
|  | ΚΑ : 30-6662.0007 |  |  |  |  |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 5.1:ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Πλαστικός τάπητας | m2 | 3000 |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% |  |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 5.2: ΧΡΩΜΑΤΑ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Προμήθεια ακρυλικού χρώματος εσωτερικής τοιχοποιίας | 10λίτρα | 180 |  |  |
| 2 | Ακρυλικό χρώμα υψηλής ποιότητας για εξωτερική χρήση | 10λίτρα | 180 |  |  |
| 3 | Αλκυδικό βερνίκι εμποτισμού πολυουρεθάνης ξύλου | 2,5λίτρα | 180 |  |  |
| 4 | Οικολογικό πλαστικό χρώμα εσωτερικών χώρων υψηλής ποιότητας | 10λίτρα | 180 |  |  |
| 5 | Διάφανο ακρυλικό αστάρι νερού | 10λίτρα | 40 |  |  |
| 6 | Ντουκόχρωμα υψηλών αντοχών για μέταλλα | 2,5λίτρα | 50 |  |  |
| 7 | Διαλυτικό νίτρου | λίτρο | 50 |  |  |
| 8 | Διαλυτικό πιστολιού | λίτρο | 50 |  |  |
| 9 | Τσιμεντόχρωμα | 10λίτρα | 70 |  |  |
| 10 | Αντισκωριακή βαφή (μίνιο) | 2,5λίτρα | 100 |  |  |
| 11 | Προμήθεια πάσης φύσεως μικρουλικών για τους χρωματισμούς | Κατʼ από κοπή |  |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% |  |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 5.3: ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ -ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ακρυλικό ινοπλισμένο, υδαταπωθητικό, παστώδες, διακοσμητικό τελικό επίχρισμα με ενίσχυση σιλικόνης | 25κιλά | 12 |  |  |
| 2 | Yβριδική ελαστομερής υγρή μεμβράνη στεγάνωσης ταρατσών | 13 κιλά | 40 |  |  |
| 3 | Ρητινούχο τσιμεντοειδές σύστημα στεγανοποίησης ενός συστατικού γκρί χρώματος | 25 κιλά | 40 |  |  |
| 4 | Εποξειδικό αστάρι νερού δύο συστατικών | 3,2+0,8 kg | 50 |  |  |
| 5 | Ελαστομερής ασφαλτική στεγανωτική μεμβράνη 6.0kg/m² | m2 | 4500 |  |  |
| 6 | Ασφαλτικό συγκολλητικό | σαλάμι των 600 ml | 100 |  |  |
| 7 | Υδατικής βάσης επαλειπτικό υλικό στεγάνωσης 1 συστατικού, πολυουρεθάνης - ασφάλτου | 15 κιλά | 40 |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% |  |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 5.4: ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Προμήθεια κοιλοδοκών όλων των διαστάσεων | kg | 500 |  |  |
| 2 | Σιδηροσωλήνες κιγλιδωμάτων διαφόρων διαστάσεων (1,5in & 2in) | μέτρα μήκους | 150 |  |  |
| 3 | Γαλβανιζέ πλέγματα πονταριστά σε φύλλα, πάχους 3mm & 4mm | m2 | 100 |  |  |
| 4 | Προμήθεια σιδηρού οπλισμού Β500C και πλεγμάτων ή Β500Α | kg | 1500 |  |  |
| 5 | Συρματόπλεγμα με Τετραγωνική οπή 2,5cm και 3cm | m2 | 200 |  |  |
| 6 | Σωλήνας κατασκευών γαλβανιζέ Εσωτερικής διαμ.3/4ins , 2mm | m | 100 |  |  |
| 7 | Σωλήνας κατασκευών γαλβανιζέ Εσωτερικής διαμ. 1Ins , 2mm | m | 100 |  |  |
| 8 | Σωλήνας κατασκευών γαλβανιζέ Εσωτερικής διαμ.1 1/4ins , 2mm | m | 100 |  |  |
| 9 | Λαμαρίνες γαλβανιζέ αυλακωτές διαστάσεων 90cm*200cm*0,5mm | τεμ | 150 |  |  |
| 10 | Προμήθεια λαμαρινών μαύρων άνευ διαμόρφωσης διαστάσεων 1mm παχ*3m μηκ.*1,5m πλατος | τεμ | 120 |  |  |
| 11 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) εσωτερικής διαμ.1/2ins*6000mm | m | 130 |  |  |
| 12 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ.3/4ins *6000mm | m | 150 |  |  |
| 13 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ.1ins *6000mm | m | 100 |  |  |
| 14 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ. 1 1/4ins *6000mm | m | 100 |  |  |
| 15 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ.1 1/2ins *6000mm | m | 50 |  |  |
| 16 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ.2ins *6000mm | m | 45 |  |  |
| 17 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ.3ins *6000mm | m | 72 |  |  |
| 18 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (μαύρες) Εσωτερικής διαμ. 1 1/4ins *6000mm | m | 72 |  |  |
| 19 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (μαύρες) Εσωτερικής διαμ.2ins *6000mm | m | 80 |  |  |
| 20 | Προμήθεια μικρουλικών για την συντήρηση μεταλλικών κατασκευών (ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ – ΠΙΝΑΚΑΣ 1) | Κατʼ από κοπή |  |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% |  |
|  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 5.5:ΑΣΦΑΛΤΟΣ (ΘΕΡΜΗ - ΨΥΧΡΗ) |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 2 | Θερμή άσφαλτος | τόνος | 582 |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% |  |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  | ΤΜΗΜΑ 6 |  |  |  |  |
|  | Υλικά συντήρησης και επισκευής ελαιοχρωματισμών εγκαταστάσεων κτιρίων ΚΑ : 15-6661.0004 |  |  |  |  |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 6.1:ΧΡΩΜΑΤΑ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Προμήθεια ακρυλικού χρώματος εσωτερικής τοιχοποιίας | 10λίτρα | 8 |  |  |
| 2 | Ακρυλικό χρώμα υψηλής ποιότητας για εξωτερική χρήση | 10λίτρα | 8 |  |  |
| 3 | Αλκυδικό βερνίκι εμποτισμού πολυουρεθάνης ξύλου | 2,5λίτρα | 8 |  |  |
| 4 | Οικολογικό πλαστικό χρώμα εσωτερικών χώρων υψηλής ποιότητας | 10λίτρα | 10 |  |  |
| 5 | Διάφανο ακρυλικό αστάρι νερού | 10λίτρα | 5 |  |  |
| 6 | Ντουκόχρωμα υψηλών αντοχών για μέταλλα | 2,5λίτρα | 5 |  |  |
| 7 | Διαλυτικό νίτρου | λίτρο | 10 |  |  |
| 8 | Διαλυτικό πιστολιού | λίτρο | 5 |  |  |
| 9 | Τσιμεντόχρωμα | 10λίτρα | 2 |  |  |
| 10 | Αντισκωριακή βαφή (μίνιο) | 2,5λίτρα | 4 |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% |  |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  | ΤΜΗΜΑ 7 |  |  |  |  |
|  | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Παιδικών σταθμών - ΚΔΑΠ ΚΑ : 15-6661.0008 |  |  |  |  |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 7.1:ΧΡΩΜΑΤΑ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Προμήθεια ακρυλικού χρώματος εσωτερικής τοιχοποιίας | 10λίτρα | 100 |  |  |
| 2 | Ακρυλικό χρώμα υψηλής ποιότητας για εξωτερική χρήση | 10λίτρα | 90 |  |  |
| 3 | Αλκυδικό βερνίκι εμποτισμού πολυουρεθάνης ξύλου | 2,5λίτρα | 90 |  |  |
| 4 | Οικολογικό πλαστικό χρώμα εσωτερικών χώρων υψηλής ποιότητας | 10λίτρα | 100 |  |  |
| 5 | Διάφανο ακρυλικό αστάρι νερού | 10λίτρα | 62 |  |  |
| 6 | Ντουκόχρωμα υψηλών αντοχών για μέταλλα | 2,5λίτρα | 50 |  |  |
| 7 | Διαλυτικό νίτρου | λίτρο | 50 |  |  |
| 8 | Διαλυτικό πιστολιού | λίτρο | 50 |  |  |
| 9 | Τσιμεντόχρωμα | 10λίτρα | 50 |  |  |
| 10 | Αντισκωριακή βαφή (μίνιο) | 2,5λίτρα | 90 |  |  |
| 11 | Προμήθεια πάσης φύσεως μικρουλικών για τους χρωματισμούς | Κατʼ από κοπή |  |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% |  |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 7.2:ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ -ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ακρυλικό ινοπλισμένο, υδαταπωθητικό, παστώδες, διακοσμητικό τελικό επίχρισμα με ενίσχυση σιλικόνης | 25κιλά | 30 |  |  |
| 2 | Yβριδική ελαστομερής υγρή μεμβράνη στεγάνωσης ταρατσών | 13 κιλά | 50 |  |  |
| 3 | Ρητινούχο τσιμεντοειδές σύστημα στεγανοποίησης ενός συστατικού γκρί χρώματος | 25 κιλά | 50 |  |  |
| 4 | Εποξειδικό αστάρι νερού δύο συστατικών | 3,2+0,8 kg | 10 |  |  |
| 5 | Ελαστομερής ασφαλτική στεγανωτική μεμβράνη 6.0kg/m² | m2 | 1000 |  |  |
| 6 | Ασφαλτικό συγκολλητικό | σαλάμι των 600 ml | 40 |  |  |
| 7 | Υδατικής βάσης επαλειπτικό υλικό στεγάνωσης 1 συστατικού, πολυουρεθάνης - ασφάλτου | 15 κιλά | 20 |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% |  |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 7.3:ΞΥΛΕΙΑ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Σουηδική ξυλεία (απλάνιστη) διαστάσεων 5*15*3,90 | m3 | 3 |  |  |
| 2 | Σουηδική ξυλεία (απλάνιστη) διαστάσεων 5*12,5*3,90 | m3 | 3 |  |  |
| 3 | Σουηδική ξυλεία (πλανισμένη) διαστάσεων 7,5*15*4,50 | m3 | 2 |  |  |
| 4 | Μαδέρι Ευρώπης στεγνωτηρίου διαστάσεων 4,8*24*400 | m3 | 1 |  |  |
| 5 | Ελατάκι Σουηδικό διαστάσεων 7,5*7,5*300 | m3 | 4 |  |  |
| 6 | Ραμποτέ Σουηδικό διαστάσεων 1,5*14*390 | m2 | 50 |  |  |
| 7 | Κόντρα πλακέ σημύδα wbp, bb/cp 250*125 (διαστάσεις φύλλων), πάχος 0,6mm | τεμάχιο | 5 |  |  |
| 8 | Κόντρα πλακέ σημύδα wbp, bb/cp 250*125 (διαστάσεις φύλλων), πάχος 0,9mm | τεμάχιο | 5 |  |  |
| 9 | Κόντρα πλακέ σημύδα wbp, bb/cp 250*125 (διαστάσεις φύλλων), πάχος 1,2mm | τεμάχιο | 5 |  |  |
| 10 | Κόντρα πλακέ σημύδα wbp, bb/cp 250*125 (διαστάσεις φύλλων), πάχος 1,5mm | τεμάχιο | 5 |  |  |
| 11 | Κόντρα πλακέ σημύδα wbp, bb/cp 250*125 (διαστάσεις φύλλων), πάχος 1,8mm | τεμάχιο | 5 |  |  |
| 12 | Κόντρα πλακέ σημύδα wbp, bb/cp 250*125 (διαστάσεις φύλλων), πάχος 2,1mm | τεμάχιο | 5 |  |  |
| 13 | Μελαμίνη λευκή λεία, διαστάσεων 366*183*1,6 | τεμάχιο | 10 |  |  |
| 14 | Μελαμίνη λευκή λεία, διαστάσεων 366*183*0,8 | τεμάχιο | 5 |  |  |
| 15 | Μελαμίνη οξυά, διαστάσεων 366*183*1,8 | τεμάχιο | 5 |  |  |
| 16 | Προμήθεια μικρουλικών για ξύλινες κατασκευές (πλαστικές γωνίες, κόλλες, κόλλα πολυουρεθάνης κ.α.) | Κατʼ από κοπή |  |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% |  |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  | ΥΠΟΤΜΗΜΑ 7.4: ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ |  |  |  |  |
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Προμήθεια κοιλοδοκών όλων των διαστάσεων | kg | 600 |  |  |
| 2 | Σιδηροσωλήνες κιγλιδωμάτων διαφόρων διαστάσεων (1,5in & 2in) | μέτρα μήκους | 190 |  |  |
| 3 | Γαλβανιζέ πλέγματα πονταριστά σε φύλλα, πάχους 3mm & 4mm | m2 | 25 |  |  |
| 4 | Προμήθεια σιδηρού οπλισμού Β500C και πλεγμάτων ή Β500Α | kg | 1000 |  |  |
| 5 | Συρματόπλεγμα με Τετραγωνική οπή 2,5cm και 3cm | m2 | 200 |  |  |
| 6 | Σωλήνας κατασκευών γαλβανιζέ Εσωτερικής διαμ.3/4ins , 2mm | m | 250 |  |  |
| 7 | Σωλήνας κατασκευών γαλβανιζέ Εσωτερικής διαμ. 1Ins , 2mm | m | 100 |  |  |
| 8 | Σωλήνας κατασκευών γαλβανιζέ Εσωτερικής διαμ.1 1/4ins , 2mm | m | 100 |  |  |
| 9 | Λαμαρίνες γαλβανιζέ αυλακωτές διαστάσεων 90cm*200cm*0,5mm | τεμ | 100 |  |  |
| 10 | Προμήθεια λαμαρινών μαύρων άνευ διαμόρφωσης διαστάσεων 1mm παχ*3m μηκ.*1,5m πλατος | τεμ | 350 |  |  |
| 11 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) εσωτερικής διαμ.1/2ins*6000mm | m | 70 |  |  |
| 12 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ.3/4ins *6000mm | m | 72 |  |  |
| 13 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ.1ins *6000mm | m | 72 |  |  |
| 14 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ. 1 1/4ins *6000mm | m | 72 |  |  |
| 15 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ.1 1/2ins *6000mm | m | 72 |  |  |
| 16 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ.2ins *6000mm | m | 54 |  |  |
| 17 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (πράσινη ετικέτα) Εσωτερικής διαμ.3ins *6000mm | m | 54 |  |  |
| 18 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (μαύρες) Εσωτερικής διαμ. 1 1/4ins *6000mm | m | 54 |  |  |
| 19 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής,ISO MEDIUM, βαρύς (μαύρες) Εσωτερικής διαμ.2ins *6000mm | m | 54 |  |  |
| 20 | Προμήθεια μικρουλικών για την συντήρηση μεταλλικών κατασκευών (ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ – ΠΙΝΑΚΑΣ 1) | Κατʼ από κοπή |  |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  | ΦΠΑ | 24% |  |
|  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |

Χαλκίδα,  …./…../2025

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ